пассажирский лифт

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

АКТЫ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ

Редакция: 2007

DHOLLANDIA N.V.     			Zoomstraat 9 			9160 Lokeren

Tel.:(+32) 09.349 06 92			Fax: (+32) 09.349 09 77		                BELGIEN

DHOLLANDIA Deutschland GmbH		Biedenkamp 4 21509 			GLINDE

Tel.: (+49)40.76.11.960  	                		 Fax: (+49)40.76.11.96.20 	                     DEUTSCHLAND

Данное руководство по эксплуатации постоянно должно храниться в кабине автомобиля.

Все работы по обслуживанию и ремонту подлежат регистрации.

СОДЕРЖАНИЕ

страница

* СЕ – сертификат соответствия

Раздел  A:  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Введение................................................................................................................................................... A1

2 Описание............................................................................................................................................. A1-A2

2.1. Описание типа DH-P20....................................................................................................... A3-A4

2.2. Описание типа DH-CH........................................................................................................ A5-A6

2.3. Описание типа DH-RB........................................................................................................ A7-A8

2.4. Описание типа DH-SC....................................................................................................... A9-A10

3. Устройства безопасной эксплуатации....................................................................................... A11-A14

4. Указания по безопасности для оператора

4.1. Введение................................................................................................................................... A15

4.2. Общие требования безопасности........................................................................................... A15

4.3. Требования безопасности при эксплуатации......................................................................... A16

4.4. Требования безопасности для инвалидов...................................................................... A16-A17

4.5. Место расположения оператора............................................................................................. A17

4.6. Диаграмма нагрузки.......................................................................................................... A17-A18

4.7. Обслуживание........................................................................................................................... A18

5. Управление подъемной погрузочной платформой

5.1. Управление пассажирскил лифтом типа DH-P20.......................................................... A19-A21

5.2. Управление пассажирскил лифтом типа DH-СН........................................................... A22-A23

5.3. Управление пассажирскил лифтом типа DH-RB........................................................... A24-A25

5.4. Управление пассажирскил лифтом типа DH-SC........................................................... A26-A27

6. Гарантийные обязательства

6.1. Срок............................................................................................................................................ A28

6.2. Условия...................................................................................................................................... A28

6.3. Нераспространение гарантии.................................................................................................. A28

7. Запасные части по заказу..................................................................................................................... A29

Раздел B:  ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

1. Меры безопасности при ремонте и облуживании

1.1. Общие правила техники безопасности..................................................................................... B1

1.2. Гидравлические компоненты............................................................................................... B1-B2

1.3. Электрические компоненты....................................................................................................... B2

2. Обслуживание

2.1. Введение..................................................................................................................................... B2

2.2. Еженедельная проверка....................................................................................................... B2-B3

2.3. Ежеквартальная проверка......................................................................................................... B3

2.4. Ежегодная проверка.............................................................................................................. B3-B4

2.5. Карта смазки.......................................................................................................................... B4-B7

3. Анализа и обнаружение неисправностей

3.1. Замечания................................................................................................................................... B8

3.2. Электрические неисправности........................................................................................... B9-B10

3.3. Гидравлические / механические неисправности............................................................ B11-B12

4. Электрические и гидравлические схемы................................................................................... B12-B16

Раздел  C:  ОТЧЁТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ

1. Введение.................................................................................................................................................... C1

2. Проверка состояния

2.1. Тест ввода в эксплуатацию и заявление монтажа.................................................................. C1

2.2. Периодические проверки состояния......................................................................................... C1

2.3. Отчёты о проведении ремонта и специальной и повторной проверке состояния…….….... C1

2.4. Экспертная оценка............................................................................................................... C1-C2

2.5. Причины проведения проверок................................................................................................. C2

3.  Действие гарантии.................................................................................................................................. C2

4.  Объем теста ввода в эксплуатацию

4.1. Проверка состояния лицом, осуществляющим сборку, перед регулировкой....................... C2

4.2. Проверка механической части............................................................................................ C2-C3

4.3. Проверка электрической части................................................................................................. C3

4.4. Проверка гидравлической части............................................................................................... C3

4.5. Проверка платформы........................................................................................................... C3-C4

4.6. Проверка платформы с номинальным грузом - ДИНАМИЧЕСКИЙ тест…………….……..... C4

4.7. Проверка платформы с перегрузкой - СТАТИЧЕСКИЙ тест.................................................. C4

*Заявление об установке лица, осуществляющего сборку подъёмника.......................................... C5

5.  Объем  переодических и внеочередных проверок …………………………………………….…. C6-C8 * Проверка сертификатов................................................................................................................... C9-C13

* Отчёты о проведении обслуживания и ремонта....................................................................... C14-C16

6.  Диллеры DHOLLANDIA и станции сервиса............................................................................... C17-C20

Инструкции по монтажу, защитные наклейки и подробный каталог запасных частей поставляюстся по заказу.  В данном руководстве Вашему вниманию предлагается информация о стандартных и наиболее широко используемых гидролифтах производства компании «Доллания». Схемы специального оборудования поставляются с гидролифтами по заказу.

Авторские права защищены

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

(в соответствии с Директивой 98/37/EEC, приложение 2, A)

Идентификация гидравлического лифта:

Настоящим свидетельствуется, что гидравлический лифт, идентификационные данные которого приводятся выше, изготовленный на основании проектной документации компанией «Долландия», соответствует основным важным требованиям безопасности и охраны здоровья, предусмотренным директивами ЕС, и предназначен для установки на автомобиль.

Сертификат соответствия считается действительным, и эксплуатация гидравлического лифта допускается только при соблюдении следующих условий:

-Гидравлический лифт установлен на автомобиле, и его соединение соответствует положениям, перечисленным в директивах ЕС, инструкциям по установке компании «Долландия» и указаниям изготовителя корпуса автомобиля.

-После подключения гидролифта, поиска неисправностей, проведения весовых   испытаний и ввода в эксплуатацию с положительным результатом и заявления об   установке (смотрите страницу C5), подтверждающего компетентность персонала и правильность установки.

Данный сертификат соответствия и ответственность изготовителя считаются недействительными в случае внесения изменений в конструкцию гидравлического лифта без предварительного письменного разрешения изготовителя, а также в случае несоблюдения инструкций по обслуживанию и/или невыполнения периодической проверки.

Применяемые директивы ЕС: 	98/392/EEC и предшествующие изменения 98/37/EEC

Подпись и штамп изготовителя

Белселе,    /        /

ДОЛЛАНДИЯ НВ

Гентстрат 49

9111 БЕЛСЕЛЕ

Тел.: +32 -(0)9.349.06.92

Факс: +32 -(0)9.349.09.77

BTW 432.147.371

ЧАСТЬ A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1) ВВЕДЕНИЕ

Подъемные системы DHOLLANDIA спроектированы с максимальной надежностью, производятся с применением самых современных технологий и соответствуют европейским защитным нормам CE.

Целью данного руководства по эксплуатации является помочь Вам в правильном обслуживании гидравлического пассажирского подъёмника, и ознакомить Вас с возможностями такого обслуживания, что гарантирует долгий срок службы.

Данное руководство должно постоянно храниться в машине и является руководством по эксплуатации,

обслуживанию и устранению возможных недостатков. Учитывая интересы Вашей собственной

безопасности и интересы безопасности окружающих лиц, важно, чтобы к эксплуатации гидролифтов допускались исключительно квалифицированные сотрудники, ознакомившиеся с содержанием данного руководства и усвоившие его содержание.

Ваш гидролифт фирмы «ДОЛЛАНДИЯ» был сконструирован и изготовлен с соблюдением всех

необходимых мер, направленных на обеспечение вашей безопасности и защиты от неумелого или

неосторожного обращения. Внесение изменений в конструкцию и в устройства безопасности

категорически запрещается. Если такая необходимость существует, вы должны получить соответствующее

письменное разрешение от компании «ДОЛЛАНДИЯ». Любое внесение изменений без предварительного

письменного разрешения изготовителя запрещается и расценивается как невыполнение требование

директив ЕС. При этом ответственность и обязательства изготовителя автоматически теряют силу.

Иллюстрации и данные, которые содержатся в данном руководстве, не являются контрактными данными, в связи с чем они не могут быть использованы в качестве материала для рассмотрения в суде против

компании «ДОЛЛАНДИЯ» независимо от природы и последствий судебных разбирательств. Компания

«ДОЛЛАНДИЯ » постоянно развивает и совершенствует продукцию и оставляет за собой право вносить

изменения в продукцию и/или технические характеристики без предварительного уведомления. Широкий

диапазон задач и технических возможностей гидролифтов предусматривает частые отклонения от

стандартных технических характеристик. Мы не в состоянии принять в расчет все указанные возможности на момент подготовки руководства к печати.

Необходимо обратить особое внимание на раздел С. В данном разделе перечислены требования, связанные с безопасностью и контрольными мероприятиями, предусмотренными директивами ЕС по машинам иоборудованию. Это, например, требование, указанное на странице С15 и на последующих страницах, связанное с регистрацией всех действий, связанных с ремонтом и обслуживанием, в специальном журнале.

2) ОПИСАНИЕ

Гидравлические лифты производства компании «ДОЛЛАНДИЯ» сконструированы и изготовлены с

использованием современных технологий и соответствуют Правилам безопасности, установленным в

Европейском Сообществе.

Корпус гидравлического лифта изготовлен из высококачественной стали, а платформа - из стали или

алюминия. Все платформы имеют поверхность, защищенную от скольжения. Оси поворота оборудованы

подшипниками, не требующими обслуживания, которые заменяются по мере износа. Все соединения

оцинкованы и оснащены маслёнками.

Пассажирские лифты типа DH-P20, DH-СН, DH-RB и DH-SC оснащены специальной конструкцией, состоящей из 2 подъемных рычагов и 2 подъемных цилиндра, которые обеспечивает максимальную стабильность платформы и

- A1-

оптимальная надежность.

Подъемные погрузочные платформы DH-P20, DH-СН и DH-SC оснащены плоскими платформами, перемещающмися параллельно поверхности земли, что доставляет определённый комфорт для людей с ограниченными возможностями. Автобусный лифт DH-RB оснащен конической платформой и автоматическим доворотом, а именно,  погрузочная  платформа при достижении земли автоматически ложиться на землю, если Вы держите  кнопку управления "вниз" нажатой.

Каждая подъемная погрузочная платформа оснащена электро-гидравлическим агрегатом, рассчитанным на 12 В или 24 В, и который присоединяется при монтаже согласно действующим нормам и требованиям закона и производителя транспортного средства, на которое устанавливается подъемная погрузочная платформа.

Для надёжной работы подъёмника необходимо постоянное электроснабжение с номинальными показателями выходных характеристик. Поэтому необходимо, чтобы батарея, поперечное сечение кабеля снабжения и производительность генератора соответствовали потребляемой мощности подъемной погрузочной платформы.

Несоответствие характеристик электрического тока отрицательно сказывается на некоторых элементах,

таких как соленоид стартера, электромотор и контакты. Электромотор, например, не работает при наличии

постоянного тока I (в Амперах), которые подается от аккумуляторных батарей, независимо от их состояния

(хорошо, недостаточно или плохо заряженные). Если батареи заряжены недостаточно, напряжение U (в

Вольтах) электромотора в ходе работы уменьшается, что при его эксплуатации приводит к снижению общей мощности модуля электропитания. Это, в свою очередь, приводит к снижению эффективности работы мотора, системы охлаждения, нарастанию внутренней температуры и, в некоторых случаях, к выходу электромотора из строя.

Большинство машин оснащены источниками электроснабжения, обеспечивающими потребность в

первичном электрическом токе (запуск двигателя и стандартного электрического/электронного

оборудования кабины). Для того чтобы определить емкость аккумуляторной батареи, необходимо принять

во внимание наличие потенциального вспомогательного электрического оборудования, такого как

элементы системы охлаждения и подогрева, а также планируемое время зарядки и использования батареи. После этого устанавливаются минимальные значения. При недостаточном электропитании проблемы неизбежны.

Для каждого соединения основной предохранитель тока устанавливается на силовом кабеле.

Убедитесь в том, что предохранитель установлен как можно ближе к батарее (смотрите указания

по установке).

Внимание: кабель от батареи к предохранителю НЕ ЗАЩИЩЕН!

Плотность кислоты батарей должна лежать по меньшей мере около 1,23.

Замечание: Подъемные погрузочные платформы типа DH-P20, DH-SC и DH-СН доступны также в коммерческом исполнении для товаров (Ref. DH-P21, DH-SC и DH-CН). Стандартное исполнение этих коммерческих подъемных погрузочных платформ может отличаться на различных уровнях от полностью оснащенных, как например разный выбор материала для платформ. Сверх  того, следующие элементы не принадлежат к стандартному оборудованию коммерческих лифтов: ручной насос, защитное ограждение.

- A2-

2.1 описания типа DH-P20

Подъемная погрузочная платформа типа DH-P20 - это полностью автоматизированный линейный пассажирский лифт с подъемной силой 350 кг, который подходит для монтажа в дверной проём транспортных средств (микроавтобусы, машины скорой помощи, маленькие автофургоны...).

Подъемная погрузочная платформа типа DH-P20 в стандартном исполнении поставляется с платформой из перфорированной стали, прозрачность которой обеспечивает задний обзоч водителю, отсутствие скольжения на поверхности и незадерживания грязи и воды.

Автоматическое противооткатное устройство, вмонтированное в основание платформы и автоматическая уравнительная перемычка-мостик к загрузочной поверхности, прикрепленная к планке пола лифта являются  стандартным исполнению платформы.  Автоматическая уравнительная перемычка-мостик может быть смонтирована  либо в платформе, либо в фундаментной плите подъемного механизма.

На обеих сторонах платформы монтируются защитные перила, которые раскладываются автоматическими при открытии подъемной погрузочной платформы и автоматически снова складываются при закрытии. В правом защитном периле устанавливалось эргономическое управление платформой.

Электрическое управление состоит из выключателя батареи, которым Вы включаете и выключаете основное питание управления; удобного 3-кнопочного пульта со спиральным кабелем, которым осуществляются все функции управления (опускание - подъём - закрытие); и эргономичный, в одном из защитных перил,  переключатель функции вверх/вниз. При этом данный переключатель работает исключительно тогда, когда платформа находится в горизонтальном положении.

Основные части подъемной погрузочной платформы типа DH-P20

- A3-

1- платформа с нескользящей поверхностью из перфорированной стали

2 - автоматическое противооткатное устройство, вмонтированное в основание платформы

3 - автоматическая уравнительная перемычка-мостик к загрузочной поверхности

4 - защитные перила слева и справа на платформе, автоматические откидные

5 - подъемные рычаги

6 - механический фиксатор платформы во время поездки

7 - гидравлические подъемные цилиндры

8 - электро-гидравлический агрегат 12 В или 24 В

9 – диспанционный пульт со спиральным кабелем для функций открытия / опускания / подъёма / закрытия

10- подъемный механизм подъемной погрузочной платформы

11- держателей дистанционного пульта

12 - выключателей батареи с ключом для включения и выключения основного питания

13 – защитные накладки подъёмных рычагов

14 - рычаг управления ручным насосом при транспортировки

15 - рычаг управления ручным насосом при работе

16 – окошко для доступа к штуцеру проверки давления, необходимое при обслуживании

17-  предохранитель 15A

18 - эргономического переключатель платформы для функций опускания / подъёма, функционирует только если платформа в горизонтальной позиции

19 – основной предохранитель

- A4-

2.2 описания типа DH-СН

Подъемная погрузочная платформа типа DH-СН - это компактная, подъемная погрузочная платформа с подъемной силой от 300 кг, спроектированная специально для монтажа на широкие микроавтобусы и малые автомобили.

Платформа размещается в кассете под погрузочной площадкой, так что внутреннее пространство фургона использует максимально и доступ к задним дверям полностью остается свободным. Платформа производится из алюминия с нескользящей поверхностью и поставляется для людей с ограниченными возможностями с защитным перилам. Данные защитные перила раскладываются и складываются вручную, но автоматически фиксируются в вертикальной позиции.

Платформа с автоматическая уравнительная перемычка-мостик к погрузочной площадке транспортного средства, открывается автоматически при выдвижении платформы на уровень задних дверей.

Электрическое управление состоит  из предохранителя основного питания от батареи к подъемной погрузочной платформе, (исключение: монтаж в кабине водителя транспортного средства); и удобной 2-кнопочный пуль дистанционного управления со спиральным кабелем, при помощи которого осужествляются все подъемные функцииплатформы.

Пассажирский лифт электрически защищён против повреждений, связанных с неполным открытием платформы.

Основные части подъемной погрузочной платформы типа DH-СН

1- платформа с нескользящей поверхностью из алюминия

2 - автоматическое противооткатное устройство, вмонтированное в основание платформы

3 - автоматическая уравнительная перемычка-мостик к загрузочной поверхности

4 - защитные перила слева и справа на платформе, ручное откидывание

5 – подъемные рычаги

6 – автоматический фиксатор во время движения

7 - подъемный механизм подъемной погрузочной платформы

8 – О-образный кассетный корпус с монтажными пластинами

9 - крышка

10 - ступенька

11- гидравлические цилиндры для автоматического раскладывания платформы

12 - механический замок для бокового ограждения, запирает перила в вертикальной позиции

13 – блок клапанов для настройки давления

14 - гидравлические подъемные цилиндры

15 - электро-гидравлический агрегат 12 В или 24 В,

16 - рычаг управления ручным насосом

17 – предохранитель 15A

18 – система электрической защиты против ошибочных операций

19 – основной предохранитель

20 – дистанционный пульт со спиральным кабелем

- A6 -

2.3 описания типа DH-RB

Подъемная погрузочная платформа DH-RB спроектирована специально для туристических автобусов, с целью обеспечения комфортной и быстрой посадки людей с ограниченными возможностями в транспортное средство без дополнительных усилий оператора.

Подъемная погрузочная платформа типа DH-RB оснащена конической платформой из алюминия с нескользящей поверхностью и автоматической системой доворота на земле.

Автоматическая система доворота означает: при засании края платформы о землю, платформа автоматически поворачивается и ложится на поверхность земли, при это кнопка «вниз» пульта постоянно нажата.

При осуществлении функции подъёма, при нажатии и удерживании кнопки «вверх» пульта, платформа сначала возвращается в горизонтальное положение, а потом поднимается до уровня пола транспортного средства.

Платформа оснащена защитными перилами, расположенными слева и справа на платформе. Эти защитные перила раскладываются/складываются  вручную, фиксация их в вертикальной позиции происходит автоматически.

Электрическое управление состоит из предохранителя основного питания от батареи к подъемной погрузочной платформе (исключение: монтаж в кабине водителя или вблизи от подъемной погрузочной платформы); и удобного дистанционного 2-кнопочного пульта со спиральным кабелем, при помощи которого осуществляют все подъемные функции (подъём - открытие - закрытие).

Основные части подъемной погрузочной платформы типа DH-RB

1- коническая платформа с нескользящей поверхностью из алюминия

2 - автоматическое противооткатное устройство, вмонтированное в основание платформы

3 - защитные перила слева и справа на платформе, ручное откидывание

4 - подъемные рычаги

5 - центральный гидравлический цилиндр между 2 подъемными рычагами

6 - подъемный механизм подъемной погрузочной платформы

7 - пружина вращения для открытия и закрытия платформы

8 - откидной ролик для открытия и закрытия платформы

9 - ручной насос

10 - электро-гидравлический агрегат 12 В или 24 В

11- предохранитель 15A

12 – блок клапанов для ручного управления

13 – логический клапан

14 – основной предохранитель

15 – дистанционный пульт со спиральным кабелем для функций опускания/ подъёма

- A8 -

2.4 описания типа DH-SC

Подъемная погрузочная платформа типа DH-SC - это пододвигаемая подъемная погрузочная платформа с подъемной силой 500 кг, для монтажа на большое количество разных автомобилей с высокими дверными проёмами (максимально до 1150 мм).

В стандартном исполнении подъемная погрузочная платформа DH-SC оснащена платформой с нескользящей поверхностью из алюминия. В данной версии лифт дополнительно оснащён защитными перилами слева и справа на платформе устанавливаемыми вручную с автоматическим запиранием в вертикальной позиции, и автоматическим противооткатным устройством, вмонтированным в основание платформы.

С целью обеспечения малого веса платформы и сохранения номинальной грузоподъёмности транспортного средства, отсутствуют гидравлические механизмы выдвижения/задвижения платформы. Этот процесс осуществляется вручную.

Электрическое управление состоит из предохранителя основного питания батареи к подъемной погрузочной платформе в и (исключение: монтаж в салоне транспортного средства), и удобного дистанционного 2-кнопочного пульта управления со спиральным. Также возможен вывод 2 кнопок, с функциями подъёма и опускания со стороны гидравлического агрегата.

Основные части подъемной погрузочной платформы типа DH-SC

1- платформа с нескользящей поверхностью из алюминия

2 - автоматическое противооткатное устройство, вмонтированное в основание платформы

3 - защитные перила слева и справа на платформе, ручное откидывание

4 - подъемных рычаги

5 - механический фиксатор платформы во время поездки

6 - гидравлические подъемные цилиндры с механическим регулированием высоты подъема

7 - электро-гидравлический агрегато 12 В или 24 В

8 - подъемный механизм подъемной погрузочной платформы

9 – дистанционный пульт со спиральным кабелем

10 – клапан для ручного управления

11- алюминиевые напрвляющие платформы

12 - кронштейн для монтажа подъемной погрузочной платформы к кузову/раме транспортного средства

13 – основной предохранитель батареи

14 - механический фиксатор платформы в рабочей позиции

- A10 -

3) УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В различных функциональных возможностей применения, технических возможностей и условий защитных норм, пассажирские лифты Dhollandia оснащены в стандартном исполнении различными устройствами безопасности. Мы перечисляем самые важные защитные признаки:

1-нескользящая платформа либо из анодированного алюминия, либо из перфорированной стали. Оба материала предлагают отличное сцепление с поверхностью. Сверх того, перфорированная сталь не задерживает частицы грязи и дождевые капли. Автоматическое противооткатное устройство облицовано нескользящими клейкими лентами.

DH-P20: Платформа из перфорированной стали;

DH-СН, RB, SC: Платформа из анодированного алюминия

2- автоматическое противооткатное устройство: это устройство механически запирается при отрыве платформы от земли. Устройство автоматически откидывается в горизонтальну позицию, как только платформа достигает земли, посредствам разблокировки запорного механизма под действием веса платформы.

DH-P20: механически с роликами;

DH-СН, RB: гидравлически с дополнительным механическим

DH-SC: механически

3- автоматическая уравнительная перемычка-мостик к загрузочной поверхности DH-P20 и DH-СН смонтирована на платформе подъемной погрузочной платформы (3a) и автоматически опускается в горизонтальную позиции в поднятом положении платформы и в вертикальную при положении платформы на земле. В тоже время служит как предохканительное устройство для ног при подъёме платформы.

Во второй версии (3b - только DH-P20 / 21) мостик смонтирован в фундаментной плите подъемного механизма подъемной погрузочной платформы.

DH-P20: стандартно в платформе, опционально в фундаментной плите транспортного средства

DH-СН: в платформе монтаж

DH-RB, SC:опционально монтаж в платформе

4-защитные перила: подъемная погрузочная платформа типа DH-P20 оснащена с  левой и правой стороны платформы автоматическими перилами, при открытии платформы перила автоматически опускаются от подъемных рычагов, и при закрытии платформы автоматически снова складываются.

- A11-

Другие лифты оснащенны одним или несколькими откидываемыми вручную защитными перилами. Такие защитные перила раскладываются и складываются вручную, но при этом автоматически запираются в вертикальной позиции.

DH-P20: автоматически раскладываются

DH-СН, RB, SC: вручную раскладываются

5

5- эргономичное и уверенное управление платформой: с целью обеспечения комфортных условий для посадки человека с ограниченными возможностями в транспортное средство, перила подъемной погрузочной платформе типа DH-P20 оснащены на правом поручне переключателем функций подъёма и опускания. Данный переключатель функционирует при условии нахождения платформы горизонтальном положении. Он не используется для складывания платформы.

DH-P20: стандартно в защитных перилах

DH-СН, RB, SC: не предусмотрено

6 - Подъемные рычаги подъемной погрузочной платформы типа DH-P20 оснащены механическим устройством, предупреждающим падение  платформы, при нахождении на ней пассажира.

DH-P20: стандартно

DH-СН, RB, SC: не предусмотренно

7 - боковая защита подъемных рычагов: подъемных рычаги подъемной погрузочной платформы типа DH-P20 с внутренней стороны и с внешней стороны оборудованы боковой защитой из пластмассы, с целью исключения попадания рук пассажира между подвижными частями подъемных рычагов и гидроцилиндров.

DH-P20: стандартно

DH-СН, RB, SC: не предусмотрено

8 - механический фиксатор платформы: подъемный механизм и платформа лифта оснащены механическим фиксатором, который позволяет фиксировать  лифт при перемещении транспортного средства, чтобы избежать поломки лифта.

DH-P20: слева в подъемном механизме подъемной погрузочной платформы DH-СН: с левой и правой стороны платформы

DH-RB: монтировать согласно инструкциям по сборке

DH-SC: в правом углу платформы

9 - электрический необходимый выключатель: необходимый выключатель - это выключатель батареи с переносным ключом, который смонтирован либо на гидравлическом агрегате, либо должен монтироваться монтером в непосредственной близости места оператора. Он даёт возможность разъединять электроснабжение непосредственно в опасном случае, даже если реле стартера остается включенным в гидравлическом агрегате.

DH-P20: на гидравлическом агрегате

DH-СН, RB, SC: монтаж рятом с местом оператора

10-ограничение скорости: подъемные цилиндры оснащены твердым тормозным устройством, чтобы контролировать скорость подъёма (необходимо оптимизировать при поломке) и таким образом обеспечивается комфорт и надежность пассажира. Скорости соответсннуют нормам как указано ниже:

Нормы скорости движения

Вертикальное движение: 15 см / Sek

Открытие и закрытие: максимально: 0.2 м / Sek

11- ручной насос: в стандартном исполнении гидравлический ручной насос  монтируется на всех пассажирских лифтах. Она дает возможность оператору пассажирского лифта, выполнять функции платформы (подъём и опускание) посредством производимого вручную движения ручки насоса. Таким образом пассажир может производить посадку, например, при электрической аварии или отказе одного из электрических компонентов, все еще с платформы в транспортное средство. Платформа таким же образом приводится в транспортное положение.

DH-P20 				DH-СН 				DH-RB- SC

12 - аварийное  открытие / опускание: на гидравлическом агрегате и / или на подъемном цилиндре установлен аврийный ручной клапан. Она дает возможность, оператору платформы вручную быстро и эффективно открыть платформу и высадить пассажира в случае отказа электрических компонентов как автомобиля, так и подъёмника.

- A13 -

DH-P20					 DH-CH				 DH-RB

13-Предохранительный/переливной клапан: подъемная погрузочная платформа оснащена клапаном, которым можно регулировать подъемную силу и позволяющим производить диагностику. Монтер лифта должен настроить этот клапан таким образом, чтобы значение давления в гидросистеме не превышало номинального.

все:  интегрирован в гидравлическом агрегате

14 - наклейки безопасности и информационные таблицы: информационные таблицы с серийным номером подъёмника клеятся стандартно около гидравлического агрегата. В объем поставки подъемной погрузочной платформы входит, кроме того, наклейки безопасности, которые всегда должны монтироваться согласно инструкциям по сборке и непосредственно должны заменяться при повреждении.

15 - маркировка платформы: оператор должен обеспечивать, чтобы платформа его подъемной погрузочной платформы была вполне заметна для всех других участников дорожного движения, например, боковой лентой маркировать (standard) торец платформы и боковины и, возможно, транспортные сигнальные фонари. Они должны быть отчетливо видны и при повреждении или загрязнении заменены или очищены.

Пассажирский лифт DH-P20 оснащается в стандактной комплектации также электрическими проблесковыми маяками оповещения, которые делают платформу отчетливо заметной также в темноте без внешнего источника света.

16 – основной предохранитель: основной предохранитель должен быть установлен в непосредственной близости от батареи, вплоть до крепления его на клемму.

- A14 -

4) УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

4.1 Введение

Гидравлическая подъемная погрузочная платформа предназначена исключительно для страховки инвалидной коляски при посадке и высадке пассажира в транспортное средства. Для собственной безопасности, для безопасности пассажира и людей находящихся за пределами платформы, управление подъемной погрузочной платформой может осуществлять только обученный оператор, который знает содержание этого руководства по эксплуатации и понимает всю серьёзность ответственности.

Во время эксплуатации подъемной погрузочной платформы указания безопасности, приведённые в этом руководстве должны быть соблюдены, даже если они противоречат действующим защитно-техническим, рабоче-медицинским и транспортно-техническим правилам оператора с целью предотвращения аварии.

Оператору должно быть свыше 18 лет. Оператору, который работает как работник по поручению работодателя с подъемной погрузочной платформой, должны давать указания работодатели или уполномоченные о соответствующем порядке работы с подъемной погрузочной платформой. Работодатель определенно должен подтверждать (и письменно), что оператор обучен всем приёмам работы с погрузочной платформой. Никто, кроме оператора, не может стоять во время работы погрузочной платформы на платформе или в зоне работы подъемной погрузочной платформы.

4.2 Общие требования безопасности при работе с подъемной погрузочной платформой

- Подъемная погрузочная платформа может управлятся только обученным пользователем, изучившем данное руководствами по эксплуатации. Позволяйте играть детям или другим некомпетентным людям с подъемной погрузочной платформой или экспериментировать с ней.

- Контролируйте чтобы платформа всегда находилась в работоспособном состоянии, в обратном случае необходимо принять меры, чтобы гарантировать её надежность в любое время.

- Всегда ставте транспортное средство на ручной тормоз, для избежания его движения. Уберите посторонние предметы из зоны работы, которые могли бы препятствовать функции подъемной погрузочной платформы.

- Фиксируйте двери транспортного средства от случайного закрытия во время  функционирования подъемной погрузочной платформы.

- Заботьтесь об отчетливой видимости маркировки платформы в движении (к примеру, проблесковые маяки оповещения транспортного средства,  боковые маркировки в платформе и, возможно, транспортные сигнальные огни). Опционально (standard при DH-P20) пассажирский лифт может оснащаться также электрическими проблесковыми маяками оповещения, которые отчётливо видно в темноте и при недостающем внешнем источнике света.

- Избегайте оживленных мест. Не допускайте нахождения людей под платформой или в зоне её действия. Отстраните некомпетентных людей от подъемной погрузочной платформы, как снаружи как в транспортном средстве.

- Проконтролируйте, достаточно ли освещены участок работы и платформа.

- Всегда обращайте внимание на диаграмму груза. Пассажирский лифт спроектирован для одного пассажира. Не перегружайте платформу.

- Не используйте подъемную погрузочную платформу на сильный неровной или на шероховатой земле. Транспортное средство должно стоять на ровной поверхности, как вдоль, так и поперек.

- Никогда не оставляйте платформу по открытом положении. Закройте двери автомобиля, прежде чем Вы оставите подъемную погрузочную платформу безнадзора.

- Не двигайте с места транспортное средство, если платформу не находится в транспортном положении. Прежде чем начать движение сложите платформу и зафиксируйте её.

- Не передвигайтесь с расположенным на платформе грузом или пассажиром.

- Инспектируйте лифт перед эксплуатацией. Контролируйте целостность подъемной конструкции и всех болтовых соединений. Если небезопасная ситуация встречается, не используйте подъемную погрузочную платформу

- A15 -

НЕТ. Обратитесь в  уполномоченной сервисный центр Dhollandia.

Подъемная погрузочная платформа может обслуживаться только посредством оригинального блока управления Dhollandia и посредством интегрированного в поручнях переключателя платформы (DH-P20).

4.3 Требования безопасности при эксплуатации

- Не находитесь в радиусе поворота платформы и обеспечте отсутствие посторонних людей в радиусе поворота платформы.

- Обеспечте достаточное расстояние от ног до кантов платформы, чтобы избежать попадания ног  между опускающей платформой и землей. Обеспечьте, чтобы также другие люди выдерживали достаточно безопасную дистанцию.

- Избегайте опасную зону между поднимающейся платформой и задним порогом транспортного средства. Обращайте внимание на то, чтобы ноги не зажимались между платформой и буфером или другой выдающейся частью. Обеспечьте, чтобы также другие люди выдерживали достаточно безопасную дистанцию к опасным зонам.

- Держите всегда Ваши конечности (руки и ноги) далеко от сочленений подъемных рычагов и подъемных цилиндров.

- Проследите, чтобы автоматической уравнительной перемычке-мостику во время подъёма или опускания платформы не препятствовали инвалидные коляски или пассажиры. Обеспечьте, чтобы во время подъёма или опускания платформы никто не становился на уравнительную перемычку-мостик.

- Остановка платформы может вызвана во время подъёма или опускания нахождением на уравнительной перемычке-мостике людей, перемычка-мостик должна двигаться беспрепятственно и никаких людей, которые задерживаются на ней не должно быть.

- Проследите, чтобы автоматическое противооткатное устройство во время подъёма или опускания функционировало правильно и ничего не должно этому препятствовать.

- Проследите, чтобы пассажир, в силу своих физиологических возможностей, держался за защитные перила слева и справа от платформы.

- Проследите, чтобы Вы или пассажиры не покидали платформу, прежде чем она полностью не достигнет земли.

4.4 Требования безопасности для инвалидов

- Оператор должен всегда следить за инвалидной коляской.

- A16 -

- Проследите, чтобы инвалидная коляска располагалась устойчиво на платформе и не выходила за её габариты.

- Проследите, чтобы блокировочные устройства коляски находились в рабочем положении с целью предотвращения её перемещения вперед во время подъёма и опускания.

- Инвалиду необходимо все элементы управления перевести в нейтральное положение прежде чем он начтёт перемещение на платформе.

- Убедитесь, чтобы иналидная коляска и пассажир не касались автоматической уравнительной перемычки-мостика и  автоматического противооткатного устройства. Убедитесь, что эти устройства быстро и безошибочно функционируют.

- Тормозные устройства инвалидной коляски не достаточно эффективны при мокрой погоде. Будьте особенно осторожны при влажных или прочих скользких условиях.

- Если пассажир на инвалидной коляске покидает транспортное средство, он никогда не должен въезжать спиной на подъемную погрузочную платформу. Позиционируйте инвалидную коляску так, чтобы пассажир смотрел назад, так что маленькие передние колеса инвалидной коляски стояли на краю противооткатного устройства, а большие колеса напротив уравнительной перемычки-мостика. Противооткатное устройство не предусмотрено, чтобы останавливать большие задние колеса инвалидной коляски при внезапных движениях.

- Проследите, чтобы пассажир инвалидной коляски располагался в середине платформы (центрально между подъемными рычагами) и повозможности ближе к задней части транспортного средства. Обращайте внимание на то, чтобы Вы не мешали пассажиру инвалидной коляски в опасной зоне между задней частью транспортного средства и передней стороны платформы (автоматическая уравнительная перемычка-мостик).

- Неравномерное позиционирование инвалидной коляски на полотне платформы (в середине подъемных рычагов) приводит к тому, что платформа перекашивается в большинстве случаев в сторону нагруженной части, что является следствием неравномерного достижения платформой уровня земли.

4.5 Место оператора

- Оператор должен находиться при всех функциях (опускание - подъём - закртие) на достато безопасной дистанции от опасных зон из пункта 4.3.

- При эксплуатации лифта держите Ваши руки в стороне от подъемной системы и соблюдайте расстояние от возможных опасных зон между подвижными частями платформы и кузовом транспортного средства.

- Избегайте во время подъёма и опускания совместного нахождения на платформе с пассажиром, чтобы предотвратить Ваше защемление между инвалидной коляской и задней частью транспортного средства или потерю равновесия и падение с платформы.

4.6 Диаграммы нагрузки

- Избегайте досрочных износов или повреждений подъемной погрузочной платформы и аварий, очень важно, чтобы указания по безопасности строго соблюдались при эксплуатации (от 4.1 до 4.5) в соответствии представленной ниже диаграммой нагрузки. Номинальную грузоподъёмность подъемной погрузочной платформы указывается на идентификационной табличке к подъемной погрузочной платформе.

- Всегда используйте поручни для Вашей собственной безопасности и стабильной устойчивости.

- A17 -

CE-сертификат этого руководства по эксплуатации определяет максимальный позволенный вес в наилучших условиях, причем это может быть:

- как пассажир в инвалидной коляске так, возможно, и груз, расположенный по возможности более близко задней части транспортного средства, без угрозы риска зажатия между задней частью транспортного средства и автоматической уравнительной перемычкой-мостиком;

- пассажирийся в середине платформы между подъемными рычагами.

- При отклонении параметров груза от оптимального состояния, величина максимального позволенного веса снижается.

- Габариты инвалидной коляски или возможного груза ни в коем случае не могут превосходить габариты платформы, и инвалидная коляска или возможный груз не могут выходить за края платформы.

4.7 Обслуживание

- Оператор подъемной погрузочной платформы должен контролировать ежедневно или проверять целостность и разборчивость защитных устройств подъемной погрузочной платформы и информационных наклеек. Если это не соблюдается, они должны быть непосредственно заменены.

- Обслуживание подъемной погрузочной платформы очень важно для ее надежной эксплуатации. Поэтому необходимо следовать указаниям по обслуживанию с самой большой тщательностью.

- Все работы по обслуживанию или ремонту погрузочной платформы должны производиться уполномоченным и обученным персоналом при исключительном применении оригинальных запасных частей DHOLLANDIA.

ПРИ ЗАКРЫТИИ ПЛАТФОРМЫ В СЛУЧАЕ ЕЕ ВЫХОДА

ИЗ СТРОЯ НЕОБХОДИМО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ!

В случае выхода из строя гидравлический лифт должно быть отключен. Необходимо убедиться

в том, что оно не может быть приведен в действие посторонними лицами. Гидравлический лифт,

закрываемый с помощью погрузчика или козлового крана, представляет опасность, связанную с

угрозой для жизни, в случае, если оно не закреплен надлежащим образом и не установлена

соответствующая разметка и сигнализация.

Учитывая тот факт, что для закрытия гидравлического лифта используется постороннее усилие,

цилиндры не заполняются жидкостью, а электрические защитные клапаны находятся в нерабочем

состоянии. В связи с этим все дальнейшие перемещения гидравлического лифта не сопровождаются и не замедляются. При открытии механического замка, платформа свободно падает вниз, и при этом отсутствует какая-либо возможность остановить или замедлить движение с помощью электрических устройств управления!

Для того, чтобы уменьшить возможный риск, настоятельно рекомендуется принимать дополнительные меры блокировки платформы на стандартных механических замках платформы. Для этого, например, Вы можете укрепить механические замки с помощью стальной проволоки. Кроме принятия перечисленных мер следует убедиться в том, что приняты меры оповещения о существующей опасности. Для повторного открытия гидравлического лифта необходимо использовать внешний подъемник (погрузчик, кран и т.д.).

Лучше всего отремонтировать систему с закрытой платформой, и открыть платформу только после

восстановления давления в гидравлической системе (гидравлический лифт и схема закрытия), перед тем как открывать механические замки платформы и другие устройства.

- А18 -

5) УПРАВЛЕНИЕ ПОДЪЕМНОЙ ПОГРУЗОЧНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

5.1 Управление пассажирским лифтом типа DH-P20

5.1.1 Управление дистанционным пультом со спиральным кабелем.

- Дистанионный 3-кнопочный пульт со спиральным кабелем является основным элементом управления подъемной погрузочной платформой DH-P20 и дает оператору возможность платформу из закрытого состояния открывать в горизонтальное рабочее положение, после этого платформу опускать на землю, поднимать назад и, наконец, закрывать в транспортное положение.

- Дистанионный пульт со спиральным кабелем служит только для выполнения движений с пустой платформой. Если на платформе присутствует совместно едущий пассажир, тогда необходимо использовать интегрированное в перила управление.

- С помощью кнопки «вниз» платформа из закрытого вертикального состояние перемещается в горизонтальное состояние, при условии удержания средней кнопки, и после этого опускается до уровня земли.

- Спомощью кнопки «вверх» платформа в горизонтальном положении поднимается вверх до уровня пола. Если дополнительно нажата средняя кнопка, платформа из горизонтального состояния на уровне пола поворачивается в вертикальную позицию и закрывается.

5.1.2 Использование интегрированного в перила управления.

- Это эргономичное и уверенное управление платформой, установеное в правом поручне на платформе. Оно делает возможным выполнение функций подъема или опускания при нажатии пальцем выключатель или его поднятие.

- В функции "подъём" есть защитный выключатель, установленный в правом подъемном рычаге. Защитный выключатель соединён с  интегрированным в перила управлением и срабатывает как только платформа достигает уровня пола. Таким образом исключается, что платформа закроется, если еще кто-то стоит на ней.

5.1.3 Помощь пассажирам с инвалидной коляской при въезде

- Расположите транспортное средство на ровной площадке и надежно зафиксируйте его от движения. Обеспечте достаточное место для движений подъемной погрузочной платформы и комфортабельный доступ к ней людей.

- При всех действиях руководствуйтесь пунктом 4 этого руководства по эксплуатации, в котором описаны правила техники безопасности.

- Откройте двери автомобиля и зафиксируйте их хорошо на сторонах кузова.

- Поверните выключатель батареи пассажирского лифта или выключатель в кабине (как правило один)

- Откройте механический фиксатор платформы. Действуйте осторожно, находитесь на уровне транспортного средства или, по меньшей мере, за пределами досягаемости платформы.

- Инспектируйте лифт перед эксплуатацией. Контролируйте целостность подъемных механизмов и затяжку всех болтовых соединений. Если встречается небезопасная ситуация, не используйте подъемную погрузочную платформу.

- Используете дистанционный 3-кнопочный пульт для открытия платформы и опускания её на землю.

- A19 -

- Завезите инвалидную коляску с пассажиром на платформу, лицом от транспортного средства. Пассажир с инвалидной коляской должен располагаться центрально на платформе. Обеспечьте, чтобы автоматическое противооткатное устройство и автоматическая уравнительная перемычка-мостик функционировали правильно. Приведите тормоз инвалидной коляски в рабочее положение, так чтобы коляска во время движения на платформе не передвигалась.

- Используете управление платформой в защитных перилах, для поднятия пассажира инвалидной коляски на уровень пола. При достижении этой высоты, платформа автоматически остановится.

- Завезите пассажира на инвалидной коляске осторожно в транспортное средство и гарантируйте при этом соскакивание инвалидной коляски во время движения.

- Используйте снова управление платформой в защитных перилах для посадки других пассажиров в инвалидной коляске в транспортное средство, при этом Вы следуете согласно вышеуказанной процедуре.

- При закрытие пустой платформы используйте дистанционный 3-кнопочный пульт, обеспечивающий изменение горизонтальной позиции в закрытую вертикальную позицию. Нажмите на кнопки "вверх" и "закрытие" и удерживайте их, до тех пор пока гидравлическая система с помощью подъемных рычагов не произведёт полное закрытие платформы.

- Заприте платформу предусмотренным механическим фиксатором, отсоедините выключатель батареи и, возможно, выключатель в кабине (как правило один), проверьте полное состояние подъёмника и закройте двери автомобиля.

5.1.4 Помощь инвалидам при выходе.

- Расположите транспортное средство на ровной площадке и надежно зафиксируйте его от движения. Обеспечте достаточное место для движений подъемной погрузочной платформы и комфортабельный доступ к ней людей.

- При всех действиях руководствуйтесь пунктом 4 этого руководства по эксплуатации, в котором описаны правила техники безопасности.

- Откройте двери автомобиля и зафиксируйте их хорошо на сторонах кузова.

- Поверните выключатель батареи пассажирского лифта или выключатель в кабине (как правило один)

- Откройте механический фиксатор платформы. Действуйте осторожно, находитесь на уровне транспортного средства или, по меньшей мере, за пределами досягаемости платформы.

- Инспектируйте лифт перед эксплуатацией. Контролируйте целостность подъемных механизмов и затяжку всех болтовых соединений. Если встречается небезопасная ситуация, не используйте подъемную погрузочную платформу.

- Используете дистанционный 3-кнопочный пульт для открытия платформы и опускания её в горизонтальное положение.

- Завезите инвалидную коляску с пассажиром на платформу, лицом от транспортного средства. Пассажир с инвалидной коляской должен располагаться центрально на платформе. Обеспечьте, чтобы автоматическое противооткатное устройство и автоматическая уравнительная перемычка-мостик функционировали правильно. Приведите тормоз инвалидной коляски в рабочее положение, так чтобы коляска во время движения на платформе не передвигалась.

- Используете управление платформой в защитных перилах, для опускания пассажира инвалидной коляски до уровеня земли. Не трогайтете инвалидную коляску на платформе до тех пор пока платформа спокойно не ляжет на землю и не сработает автоматическое противооткатное устройство.

- Переместите пассажира инвалидной коляски осторожно с платформы.

- Используйте снова управление платформой в защитных перилах для посадки других пассажиров в инвалидной коляске в транспортное средство, при этом Вы следуете согласно вышеуказанной процедуре.

- При закрытие пустой платформы используйте дистанционный 3-кнопочный пульт, обеспечивающий изменение горизонтальной позиции в закрытую вертикальную позицию. Нажмите на кнопки "вверх" и "закрытие" и удерживайте их, до тех пор, пока гидравлическая система с помощью подъемных рычагов не произведёт полное закрытие платформы.

- A20 –

- Заприте платформу предусмотренным механическим фиксатором, отсоедините выключатель батареи и, возможно, выключатель в кабине (как правило один), проверьте полное состояние подъёмника и закройте двери автомобиля.

5.1.5 Использование имеющегося в наличие аварийного управления.

- Подъемная погрузочная платформа типа DH-P20 с 2 аварийными системами управления, даёт возможность оператору при нарушениях электроснабжения или отказе одиного из электрических компонентов выполнять желаемые функции подъёма.

- Гидравлический ручной насос дает оператору возможность осуществления функций лифта (подъём и закрытие) посредством собственноручного движения рукоятки насоса. Таким образом при неисправной электрической цепи возможна посадка инвалида в транспортное средство и возвращение платформы в транспортное положение.

- Пользование гидравлическим ручным насосом: выньте рычаг насоса из его места хранения, расположенного на гидравлическом агрегате, вставтете его через щель спереди в подъемном механизме подъемной погрузочной платформы, приведите его в движение путём перемещения рычага вверх и вниз до упора.

- Производимое вручную аварийное управление дает возможность оператору осуществлять функции лифта (открытие и опускание) вручную быстро и эффективно. Таким образом при неисправной электрической цепи возможна высадка инвалида из транспортного средства.

- Удалите защитный колпачок с аварийного клапана, чтобы получить доступ к вентилю.

- Открытие подъемной погрузочной платформы: поверните бронзовый вентиль против направления часовой стрелки. Вы можете регулировать скорость открытия платформы путем поворота вентиля аварийного управления на больший угол.

- Опускание подъемной погрузочной платформы до земли: поверните бронзовый вентиль против направления часовой стрелке и держите открытым. Таким образом Вы осуществляете движение "открытие" уже вручную. Скорость движения Вы можете регулировать почти плавно путем развинчивания бронзового вентиля на большую или меньшую величину.

- Прерывание вручную осуществляемых движений "открытие" и "опускание": бронзовый вентиль привести просто в нейтральную закрытую позицию, путём вращения его в направлении часовой стрелки до полной фиксации.

- Внимание: руководствуйтесь при использовании аварийного управления пунктами 4 и от 5.1.3 до 5.1.4 данного руководства.

- A21-

5.2 Управление пассажирским лифтом типа DH-СН

5.2.1 Дистанционный пульт со спиральным кабелем.

- Пульт дистанционного управления с 3 кнопками является основным элементом управления пассажирского лифта типа DH-СН и делает возможным для оператора использование всех электро-гидравлических функций (выдвижение / подъём / опускание / задвижение).

- Электрическое управление включает однин аварийный выключатель (поз.18 стр. A6), который деактивирует функцию вертикального перемещения платформы, если она не полностью выдвинулась.

- Перед выполнением всех операций ознакомтесь с правилами техники безопасности, представленных в пункте 4 этого руководства.

5.2.2 Посадка пассажиров в транспортное средство. Высадка пассажиров из транспортного средства

- Расположите транспортное средство на ровной площадке и надежно зафиксируйте его от движения. Обеспечте достаточное место для движений подъемной погрузочной платформы и комфортабельный доступ к ней людей.

- Откройте двери автомобиля и зафиксируйте их хорошо на сторонах кузова.

- Поверните выключатель батареи пассажирского лифта или выключатель в кабине (как правило один).

- Поверните рычаг с правой стороны кассеты ногой вниз и нажмите на кнопку "выдвижение" дистанционного пульта.

- Таким образом крышка кассеты откроется и платформа будет выдвигаться. При дальнейшем нажатии на кнопку "выдвижение", платформа продолжит выезжать до упора.

- Откиньте  подвижную часть (1)платформы; (2) поднимите перемычку-мостик между платформой и подножкой транспортного средства;

- A22 -

- ... и поднимите (3) защитные перила. Убедитесь, чтобы перила безупречно зафиксировались в вертикальном положении.

- Проверяйте всегда перед использованием лифта: целостность конструкции и места сочленения подвижных механизмов. НЕ используйте подъемный механизм в случае экстренной ситуации.

- Используете 2 кнопки на пульте дистанционного управления для опускания платформы в направлении земли или для подъёма платформы к уровню пола транспортного средства, как указано в пункте 5.2.1.

- Завезите инвалидную коляску с пассажиром на платформу, лицом от транспортного средства. Пассажир с инвалидной коляской должен располагаться центрально на платформе. Обеспечьте, чтобы автоматическое противооткатное устройство и автоматическая уравнительная перемычка-мостик функционировали правильно. Приведите тормоз инвалидной коляски в рабочее положение, так чтобы коляска во время движения на платформе не передвигалась.

- Используйте снова пульт дистанционного управления, чтобы поднять пассажира до пола автомобиля или опустить платформу до уровня земли. Платформа автоматически останавливается, при достижении ею одного из уровней.

- При достижении платформой уровня пола, сдвиньте инвалидную коляску осторожно во внутреннее пространство транспортного средства и обеспечте фиксацию инвалидной коляски во время движения транспортного средства. Не оставляйте инвалидную каляску на платформе, пока она не окажется внутри транспортного средства.

- Воспользуйтесь пультом дистанционного управления с 3 кнопками, для помощи в посадке в транспортное средство другим страдающим болезнью ног людям, повторите выше описанный порядок действий.

- Отключение свободного перемещения платформы указано ниже: опустите платформу на 10 см ниже уровня пола так, чтобы платформа коснулась сенсора, смонтированного справа на рычаге подъёма.

- A23 -

- Затем сложите в обратной последовательности (1) защитные перила; (2) уравнительную перемычку-мостик; и (3) вторую часть платформы.

- Нажмите на кнопку «задвижение». Платформа на уровне рычага автоматически втягивается до упора и закрывается внешняя крышка.

- Отсоедините выключатель батареи и, возможно, выключатель в кабине (как правило один), проверьте полное состояние груза или пассажира и закройте двери автомобиля.

5.2.3 Использование имеющегося в наличие аварийного управления.

- Подъемная погрузочная платформа типа DH-СН с различными аврийными системами управления, дает возможность оператору, при нарушениях электроснабжения или отказе одного из электрических компонентов выполнять желаемые подъемные функции. Аварийное управление помогает, как раз при нарушениях электроснабжения, выполнять высадку пассажира в инвалидной коляске из транспортного средства, а также возвратить  подъемную погрузочную платформу в исходное транспортное положение.

- Выдвижение платформы осуществляется движением руки туда-сюда, при условии, если только открыта крышка (открывается ногой – на рисунке).

- Выньте удлинитель рычага насоса из его места хранения, расположенного в области гидроагрегата и вставте в насос. Одновременно нажмите на мягкий колпачок клапана безопасности, и качайте ручной насос.

- Опускание: все электромагнитые клапаны снабжены производимым вручную аврийным управлением, оператор при определённом положении вентиля может осуществить вручную функцию опускания платформы.

Чтобы опустить платформу: (1) Вы вращаете бронзовый вентиль в направлении против часовой стрелки. Вы можете регулировать скорость движения платформы почти плавно в большей или меньшей степени откручивая бронзовый вентиль.

(2) Одновременно нажмите на мягкий колпачок аврийного клапана управления, установленного на алюминиевом блоке.

- Для прекращения функций аварийного управления, отпустите ранее упомянутую кнопку. После этого поставте бронзовый вентиль в  нейтральное положение, путём вращения его в направлении по часовой стрелке.

- Внимание: руководствуйтесь при использовании аварийного управления пунктами 4 и от 5.1.3 до 5.1.4 данного руководства.

- A25 -

5.3 Управление автобусным лифтом типа DH-RB

5.3.1 Управление дистанционным пультом со спиральным кабелем.

- Дистанционный 2-кнопочный пульт со спиральным кабелем является основным элементом управления для подъемной погрузочной платформы типа DH-RB.

- Перед выполнением всех операций ознакомтесь с правилами техники безопасности, представленными в пункте 4 этого руководства.

5.1.2 Помощь при посадке в транспортное средство и высадке из него пассажира с инвалидной коляской;

- Расположите транспортное средство на ровной площадке и надежно зафиксируйте его от движения. Обеспечте достаточное место для движений подъемной погрузочной платформы и комфортабельный доступ к ней людей.

- Откройте дверь автобуса и зафиксируйте её хорошо на стенке кузова.

- Поверните выключатель батареи пассажирского лифта или выключатель в кабине (как правило один).

- Нажмите на кнопку "опускание" дистанционного 2-кнопочного пульта, платформа откроется и опустится до уровня земли в горизонтальное положение (смотри рисунок). Данное движение сопровождается растяжением натяжной пружины

- Разложите платформу вручную и поставте защитные перила в вертикальную позицию.

- Проверяйте всегда перед использованием лифта: целостность конструкции и места сочленения подвижных механизмов. НЕ используйте подъемный механизм в случае экстренной ситуации.

- Используете 2-кнопочный пульт дистанционного управления для опускания платформы в направлении земли или для подъёма платформы к уровню пола транспортного средства, как указано в пункте 5.3.1.

- Соблюдайте дистанцию при подьёме платформы. Не находитесь в опасной зоне между поднимающейся платформой и задней частью кузова.

- Завезите инвалидную коляску с пассажиром на платформу, лицом от транспортного средства. Пассажир с инвалидной коляской должен располагаться центрально на платформе. Обеспечьте, чтобы автоматическое противооткатное устройство и автоматическая уравнительная перемычка-мостик функционировали правильно. Приведите тормоз инвалидной коляски в рабочее положение, так чтобы коляска во время движения на платформе не передвигалась.

- Используйте снова 2-кнопочный пульт дистанционного управления, чтобы поднять пассажира до уровня пола автобуса или опустить платформу до уровня земли.

- Сдвиньте инвалидную коляску осторожно во внутреннее пространство транспортного средства и обеспечте фиксацию инвалидной коляски во время движения транспортного средства.

- A26 -

- Воспользуйтесь пультом дистанционного управления с 2 кнопками, для помощи в посадке в транспортное средство другим страдающим болезнью ног людям, повторите выше описанный порядок действий.

- Складывание платформы: сложите защитные перила на платформу, сложите платформу пополам и верните её в вертикальную позицию (это действие происходит при помощи сторонней натяжной пружины). Используйте функцию "подъём" на дистанционном пульте, чтобы вернуть платформу в транспортное положение (до упора в нижнюю часть кузова).

- Заприте платформу механическим фиксатором, проверьте полное состояние подъёмника и закройте двери автобуса.

- Примечание: подъемная погрузочная платформа типа DH-RB с конической платформой оснащена автоматической системой доворота. При опускании платформы, её вершина автоматически опускается к земле, если платформа касается земли и нажата кнопка "опускание". При подъёме платформы, её поверхность возвращается в горизонтальную позицию и далее происходит подъём до уровня пола транспортного средства.

5.3.3 Использование имеющегося в наличие аварийного управления.

- Подъемная погрузочная платформа типа DH-RB с 2 аварийными системами управления, даёт возможность оператору при нарушениях электроснабжения или отказе одиного из электрических компонентов выполнять желаемые функции подъёма.

- Гидравлический ручной насос дает оператору возможность осуществления функций лифта (подъём и закрытие) посредством собственноручного движения рукоятки насоса. Таким образом при неисправной электрической цепи возможна посадка инвалида в транспортное средство и возвращение платформы в транспортное положение.

- Пользование гидравлическим ручным насосом: выньте рычаг насоса из его места хранения, расположенного на гидравлическом агрегате, вставтете его через щель спереди в подъемном механизме подъемной погрузочной платформы, приведите его в движение путём перемещения рычага вверх и вниз до упора

- Производимое вручную аварийное управление дает возможность оператору осуществлять функции лифта (открытие и опускание) вручную быстро и эффективно. Таким образом при неисправной электрической цепи возможна высадка инвалида из транспортного средства.

- Опускание подъемной погрузочной платформы до земли: поверните бронзовый вентиль против направления часовой стрелке и держите открытым. Таким образом Вы осуществляете движение "открытие" уже вручную. Скорость движения Вы можете регулировать почти плавно путем развинчивания бронзового вентиля на большую или меньшую величину.

- Прерывание вручную осуществляемого движения "опускание": бронзовый вентиль привести просто в нейтральную закрытую позицию, путём вращения его в направлении часовой стрелки до полной фиксации.

- Внимание: руководствуйтесь при использовании аварийного управления пунктами 4 и 5.3.2 данного руководства.

- A27 -

5.4 Управление пассажирским лифтом типа DH-SC

5.4.1 Управление кнопками на агрегате.

Гидравлический агрегат подъемной погрузочной платформы типа DH-SC может быть оснащен 2 установленными кнопками, включающими функции "подъёма" и "опускания". Выдвижение и задвижение платформы осуществляется вручную.

5.4.2 Управление дистанционным пультом со спиральным кабелем.

- Пульт дистанционного управления с 2 кнопками является основным элементом управления пассажирского лифта типа DH-СН и делает возможным для оператора использование всех электро-гидравлических функций (подъём / опускание). Вручную осуществляется функция выдвижения.

5.4.3 Помощь при посадке в транспортное средство и высадке из него пассажира с инвалидной коляской;

- Расположите транспортное средство на ровной площадке и надежно зафиксируйте его от движения. Обеспечте достаточное место для движений подъемной погрузочной платформы и комфортабельный доступ к ней людей.

- Откройте дверь автомобиля и зафиксируйте её хорошо на стенке кузова.

- Поверните выключатель батареи пассажирского лифта или выключатель в кабине (как правило один).

- Перед выполнением всех операций ознакомтесь с правилами техники безопасности, представленными в пункте 4 этого руководства.

- Проверяйте всегда перед использованием лифта: целостность конструкции и места сочленения подвижных механизмов. НЕ используйте подъемный механизм в случае экстренной ситуации.

- Освободите механический фиксатор платформы (поз. 5 на стр. А9/10), нажмите на кнопку функции "опускание", чтобы освободить платформу от фиксатора. Выдвинте её вручную вперёд до упора (поз. 14 на стр. A10). Разложите платформу и поставьте защитные перила вертикальную позицию.

- Воспользуйтесь дистанционным 2-кнопочным пультом или кнопками на агрегате (на усмотрение оператора) для подъёма платформы на высоту или спуска её на землю, согласно функциям 5.4.1 и 5.4.2

- Соблюдайте дистанцию при подьёме платформы. Не находитесь в опасной зоне между поднимающейся платформой и задней частью кузова.

- Завезите инвалидную коляску с пассажиром на платформу, лицом от транспортного средства. Пассажир с инвалидной коляской должен располагаться центрально на платформе. Обеспечьте, чтобы автоматическое противооткатное устройство и автоматическая уравнительная перемычка-мостик функционировали правильно. Приведите тормоз инвалидной коляски в рабочее положение, так чтобы коляска во время движения на платформе не передвигалась.

- A28 -

- Используйте снова 2-кнопочный пульт дистанционного управления, чтобы поднять пассажира до уровня пола автомобиля или опустить платформу до уровня земли.

- Завезите инвалидную коляску с пассажиром на платформу, лицом от транспортного средства. Пассажир с инвалидной коляской должен располагаться центрально на платформе. Обеспечьте, чтобы автоматическое противооткатное устройство и автоматическая уравнительная перемычка-мостик функционировали правильно. Приведите тормоз инвалидной коляски в рабочее положение, так чтобы коляска во время движения на платформе не передвигалась

- Используйте снова дистанционное 2-кнопочное управление платформой для посадки других пассажиров в инвалидной коляске в транспортное средство, при этом Вы следуете согласно вышеуказанной процедуре.

- Складывание платформы: сложите защитные перила на платформу, сложите платформу пополам. Откройте фиксатор подъемного механизма подъемной погрузочной платформы (поз.14 стр. A10) и задвинте платформу до конечного упора. Используйте функцию "подъём" на дистанционном пульте, чтобы вернуть платформу в транспортное положение и обеспечте фиксацию платформы (поз. 5 на стр. A10)

- Проверьте полное состояние подъёмника и закройте двери автобуса.

5.4.4 Использование имеющегося в наличие аварийного управления.

- Использование ручного насоса проходит аналогично как лифта типа DH-RB описанное в пункте 5.3.3 руководства

- Платформа из транспортного средства помогаются. Ручное аврийное управление в корпусе гидравлического агрегата и  защитный вентиль в подъемном цилиндре дает оператору возможность осуществления функций лифта (подъём и закрытие) быстро и эффективно. Таким образом при неисправной электрической цепи возможна комфортная посадка инвалида в транспортное средство и возвращение платформы в транспортное положение.

- Опускание подъемной погрузочной платформы до земли: поверните бронзовый вентиль на гидроагрегате и на  подъемном цилиндре против направления часовой стрелке. Скорость движения Вы можете регулировать почти плавно путем развинчивания бронзового вентиля на большую или меньшую величину.

- Прерывание вручную осуществляемого движения "опускание": бронзовый вентиль привести просто в нейтральную закрытую позицию, путём вращения его в направлении часовой стрелки до полной фиксации.

- Внимание: руководствуйтесь при использовании аварийного управления пунктами 4 и 5.4.3 данного руководства.

- A29 -

6) ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Срок

- Гарантийный срок гидролифта в задней части автомобиля производства компании «ДОЛЛАНДИЯ» - 24 месяца (в том числе 1 год бесплатных работ по гарантийному случаю) с даты выписки счета гидролифта кузовостроительной компании / монтажнику.

6.2 Условя

- Гарантия предоставляется только на гидролифты в задней части грузового автомобиля в конфигурации, что они будут доставлены кузовостроительной компании или сборщику оборудования.

- Главным условием признания претензии по гарантии является нормальное использование и правильный уход за оборудованием всоответствии с инструкциями пользователя и по техническому обслуживанию «Долландия».

- Дополнительными условиями признания претензии по гарантии являются:

-правильная сборка согласно инструкциям по сборке «Долландия» и директивам кузовостроительной компании изготовителя грузового автомобиля;

-испытания на сдачу в технический отдел с положительным результатом;

-правильно заполненная декларация по сборке кузовостроительной компанией / сборщиков гидролифта в задней части грузового автомобиля;

-правильно обновленный комплект периодических контрольных списков, особенных контрольных списков и извещений о произведенном ремонте (см. раздел С этого руководства пользователя). Все рекламации, выходящие из сроков гарантии аннулируются, если упомянутые отчеты не корректно заполнены, датированы, подписаны и штампованы уполномоченными специалистами по гидролифту в задней части грузового автомобиля.

- К каждой гарантийной рекламации должна прилагаться копия декларации посборке, копия счета-фактуры последнего технического обслуживания или интервенции ремонта гидролифта в задней части грузового автомобиля, вместе с копией извещения о произведенном ремонте. Недостающая часть должна быть присоединена к этим документам для того,чтобы рекламация была полной.

- Окончательное решение касательно гарантии компонента полностью зависит от монтажника гидролифта в задней части грузового автомобиля.

- Гидролифт в задней части грузового автомобиля нужно обслуживать или ремонтировать с применением только оригинальных запасных деталей «Долландия».

- Гарантия не действует на бесплатную замену недостающих запасных деталей.

6.3 Гарантия не распространяется на:

- Рабочее время, пробег автомобиля, возможные затраты на перевозку в и из мастерской, другие связанные затраты такие, как затраты напрокат (сменные автомобили), затраты связанные с недвижимостью, косвенным ущербом, потерянными, потерянным товарооборотом,...

- Резиновые и синтетические детали, гидравлические напорные шланги.

- Неисправности гидролифта в задней части автомобиля, вызванные использованием загрязненного масла или применением масла с неправильными техническими характеристиками.

- Настройка гидравлических цилиндров после первого срока использования и проверка сборочных болтов.

- Неисправности электрических вилок главного источника питания и неисправности или дефекты аккумуляторов.

- Повреждение электрооборудования (электромотор, пусковое реле, компоненты переключателя), вызванные использованием недостаточной мощности источника тока. На такой вид электрических компонентов действует гарантия только, если электрическая цепь оснащена устройством защиты от напряжения аккумулятора, которое прерывает электрическую цепь всякий раз когда напряжение меньше чем 10 В было измерено в 12 В установке или меньше чем 20 В в 24 В установке.

- A30-

- Дефекты или неисправности, вызванные нарушением директив по сборке или если конструкция гидролифта в задней части автомобиля или один из его компонентов был изменен без упомянутого написанного разрешения нашего инженерно-технического отдела.

- Неисправности вызванные неразрешенным или неправильным использованием гидролифта, пренебрегая строги условия по эксплуатации и техническому обслуживания гидролифта (перегрузка, невнимательность, технические работы выполнены не полностью или очень поздно, и т.д.)

- Неисправности вызванные столкновением или другим видом происшествия.

- Не при каких условиях гарантийный случай может привести к иску о возмещении убытков любого вида.

7) ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПО ЗАКАЗУ

- Для того чтобы доставить запасные детали быстро и правильно, нам необходимы такие данные:

- тип и серийный номер гидролифта в задней части автомобиля;

- год изготовления гидролифта;

- код заказа запасной детали (находится в списке запасных деталей)

- количество необходимых деталей;

- Ваша административная информация: имя, адрес, номер формы заказа, адрес доставки (если другой), способ транспортировки или сбора изделий, требуемый срок доставки.

- Вы можете найти эти данные Вашего гидролифта в задней части автомобиля на идентификационной наклейке внутри блока управления, или на одной приклеенной к Вашему заявлению о соответствии в этом руководстве.

- Для гидролифтов в задней части автомобиля, изготовленных вплоть до 1999 г., серийный номер можно найти на платформе, лифтовых рамах или силовых рамах, каждый раз справой стороны (в направлении движения) автомобиля. В гидролифтах в задней части автомобиля, собранных в 2000 году или позже, серийный номер можно найти в табличке с паспортными данными с задней стороны платформы, и со стороны гидравлического блока питания.

- A31-

ЧАСТЬ B

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

1) Меры безопасности при ремонте и облуживании

Нижеописанные работы по ремонту и техническому обслуживанию должны производиться исключительно специалистами, знающими и понимающими содержание этой инструкции, накопившие прочный технический опыт посредством обучения и практики, получившие квалификацию непосредственно от «ДОЛЛАНДИЯ» либо от одного из его официальных дилеров, а следовательно владеющие подлинным свидетельством о прохождении специальной подготовки. Производя работы, инженер должен не только следовать общим инструкциям по мерам безопасности при использовании гидролифта (смотреть пункт 4 и 5 раздел А), но также соблюдать инструкции, приведённые далее, которые касаются непосредственно работ по ремонту и техническому обслуживанию подъёмного устройства.

1.1 Общие правила техники безопасности при произведении работ по ремонту и техническому обслуживанию

- Прежде чем открыть механическую блокировку подъёмной погрузочной платформы, убедитесь в том, что гидравлическая система поднимает давление, а также проверьте, нет ли утечки масла.

- Всегда помните о том, что в случае протекания масла в гидравлическом шланге, уплотнении цилиндра, клапане патронного исполнения или гидродинамической муфте, вне зависимости от того, обнаруживается ли утечка невооружённым глазом или нет, в гидравлической системе может упасть давление, в результате чего подъёмная погрузочная платформа упадёт в открытом состоянии при разблокированной механической блокировке.

- Имейте ввиду, что подъёмная погрузочная платформа должна быть способной замыкаться при помощи других приспособлений (подъёмного крана, вильчатого подъемника и т.д.) таким образом, чтобы цилиндры не заполнялись маслом, а подъёмная погрузочная платформа могла падать открытой, как только механическая блокировка разблокирована.

- Всегда избегайте нахождения в пространстве под подъёмной погрузочной платформой или в пределах достижения подъёмной погрузочной платформы. Если природа производимой ремонтной работы либо работ по техническому обслуживанию требует вашего проникновения в эту зону, невзирая на её опасность, в таком случае подоприте и зафиксируйте подъёмную погрузочную платформу в неподвижном состоянии при помощи козлового крана, вильчатого подъемника либо равно подходящих для закрепления подъёмной погрузочной платформы в неподвижном состоянии приспособлений (к примеру, обоприте её о землю).

- Никогда не становитесь и не усаживайтесь между подъёмной погрузочной платформой и задней частью транспортного средства.

- Если вам необходимо работать в пределах зоны опасности либо возле какой-нибудь из движущихся гидролифта, в таком случае всегда отключайте питание и вынимайте ключ аккумулятора для того, чтобы избежать неправильного, запрещённого или небезопасного использования гидролифта, например, посторонними лицами.

- Приступайте к размонтированию и починке штифтов сочленения с большой внимательностью и осторожностью. Всегда заново закрепляйте подъёмную погрузочную платформу на её исходных точках сочленения.

- Запрещено выпрямлять, соединять сваркой, удлинять либо укорачивать точки сочленения, лифтовые рамы, силовые рамы либо подъёмные погрузочные платформы. В случае возникновения неисправности эти несущие детали должны быть заменены оригинальными запасными деталями.

1.2 Гидравлическое оборудование

Гидролифт представляет собой приспособление в задней части кузова грузового автомобиля, поддерживаемого при помощи гидравлического давления в цилиндрах, а также когда гидролифт находится на проезжей части во время использования гидролифта. Детали гидравлического оборудования, такие как клапаны, гибкие шланги, а также жёсткие масляные трубки, цилиндры и т.д. никогда не должны поэтому разбираться, если подъёмная погрузочная платформа предварительно не зафиксирована в неподвижном положении и не предохранена от падения. Если позволяет месторасположение, при использовании подъёмной погрузочной платформы обоприте её на землю.

Разборка цилиндров:

Прежде всего убедитесь в том, что подъёмная погрузочная платформа

- B1-

предохранена от случайного падения, завесив её на цепь или козловой кран, либо закрепив подъёмную погрузочную платформу посредством крепёжных устройств либо поставив её на землю. Во-вторых, спустите давление масла посредством одновременного нажатия кнопок «вниз» и «открыть» приблизительно на 20 секунд. Лишь после того, как давление масла спустится, модно приступать к съёмке и разборке штифта/штифтов сочленения.

Починка цилиндров:

С момента, когда одна сторона гидравлического цилиндра закреплена на своей исходной точке сочленения при помощи соединительного штифта, самым лёгким возможным способом для соединения гидравлических труб таким образом, чтобы питание в цилиндре было отключено на правильной длине цилиндра. Помните о том, что цилиндры после осмотра наполнены воздухом, а также о том, что они будут соскальзывать с толчками. Никогда не проверяйте рукой или пальцем является ли проушина шарнирного крепления цилиндра на одной линии с отверстиями в точках сочленения на подъёмной погрузочной платформе или на раме, к которой прикреплён шарнирный палец.  Лишь после того, как шарнирные пальцы закреплены в нужном положении и замкнуты, можно подавать в цилиндры полное давление через контрольный щиток, и лишь после того, как осуществлена проверка, не производит ли гидравлическая система чрезмерное количество давления, и нет ли больше мест утечки масла, механическую блокировку подъёмной погрузочной платформы можно снять.

Для того, чтобы разобрать и починить гидравлические клапаны, необходимо соблюдать те же правила техники безопасности, что и при разборке, осмотре и починке цилиндров. Подъёмная погрузочная платформа в данном случае также должна быть достаточна укреплена на опора, зафиксирована в неподвижном положении либо подвешена на козловом кране таким образом, чтобы она не смогла упасть на землю в случае внезапной потери давления в гидроприводе.

1.3 Электрическое оборудование

Прежде чем разбирать и чинить электрическое оборудование, убедитесь в том, что к существенные детали совершенно находятся не под напряжением. Это осуществляется посредством выключения главного батарейного коммутатора во внешнем блоке подъёмного приспособления (либо в кабине машины), если рабочая зона расположена в гидравлическом блоке питания или в блок управления. Для обращения собственно с главным батарейным коммутатором, либо с кабелем для подключения аккумуляторной батареи от аккумуляторов машины к блоку управления гидролифта, выключите батарейный коммутатор собственно на батареях (если это возможно) или отсоедините полюсы батареи от батарей.

2) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1 Введение

Регулярное обслуживание является важным не только для повышения ожидаемого срока службы гидролифта и его комплектующих изделий, но также является неотменимым для беспечения безопасности оператора и надёжности функционирования гидролифта. Интервалы, в которые следует осуществлять обслуживание зависят от интенсивности, с какой используется гидролифт. Во многих случаях обслуживание гидролифта может производиться одновременно с обслуживанием грузовика. Гидролифт должен работать плавно и тихо. Во время движений поднимания и закрывания единственное, что должно быть слышно – это звук гидравлического блока питания. Любой другой странный шум (скрипение или скрежетание) должен подвергаться тщательному исследованию его природы во избежание серьёзных повреждений или подвергания оператор несчастным случаям. В качестве главного руководства для осуществления обслуживания рекомендуется использовать контрольную ведомость, находящуюся под пунктом 5 в Главе С.

- B2 -

2.2 Еженедельная перепроверка

- Проверяют на месте ли распознавательные наклейки, наклейки с предупреждениями с целью безопасности, а также другие меры безопасности (маркировка точки центра тяжести на подъёмной погрузочной платформе, руководство пользователя, контрольных изображений на ножном управлении и т.д.), а также являются ли они действенными и отображают ли реальное состояние устройства.

- Проверяют возвращаются ли контрольные переключатели во внешней контрольной панели (рукоятка управления, тумблерные переключатели и нажимные кнопки) автоматически в нейтральную позицию (принцип «готовности к запуску»).

- Проверяют возвращаются ли контрольные переключатели вспомогательного контрольного блока автоматически в нейтральную позицию, а также не повреждена ли защитная резина всех кнопок.

- Проверяйте ограничивающий упор при при управлении платформой (DH-P20), его функционирование и останавливается ли платформа автоматически на уровне пола, при использовании управления в защитных перилах.

- Проверяют на месте ли и не повреждены покрытия блока управления, а также. Рекомендуется еженедельно промывать гидролифт водой. Применяйте  нейтральный детергент, всячески избегайте использование сильнодействующих кислот либо щелочных продуктов.

- После того, как гидролифт помыт с помощью очистителя высокого давления, тщательно смажте все точки сочленения перед возвращением гидролифта на землю.

2.3 Ежеквартальное обслуживание

- Производите еженедельную проверку при обслуживание, следуя описаниям, приведённым в пункте 2.2.

- Тщательно смазывайте все ниппели смазочного шприца/ штифты сочленений согласно "плану смазки", приведённому в пункте 2.5.

- Произведите все подъёмные движения по нескольку раз, используя (при возможности) как блок/ блоки внешнего контроля, так и вспомогательный блок /вспомогательные блоки. Все движения должны совершаться плавно и без толчков. Кроме звука, исходящего от двигателя гидравлического блока питания Вы не должны слышать никаких скрипений или прочих странного происхождения шумов.

- Проверяйте общее состояние точек сочленения, опор платформы, а также установочных плит.

- Проверьте правильность скрепления всех штифтов сочленения, а также болтов подвески подъёмника к корпусу / шасси машины. При необходимости настройте блокировку.

- Проверяйте уровень масла и добавляйте его, если требуемый уровень понижается.

Тип масла: ISO 15 или 22 с показателем вязкости минимум 150 пунктов.

Уровень наполнения: для того, чтобы проверить уровень масла, погрузочный помост должен быть расположен на земле.

DH-P20 и DH-СН: уровень масла не должен доставать 2 см до верха бака приблизительно

Нормальная ёмкость бака = примерно 1.2 л

DH-RB и DH SC: уровень масла должен достигнуть максимум показателя уровня масла (приблизительно 5 см от верха бака).

Нормальная ёмкость бака = примерно 6 л

- Если возникла необходимость добавить масло, проследите и идентифицируйте причину потери масла, а затем устраните её. Во время эксплуатации гидролифта масло не должно расходоваться. Следовательно, масло может исчезать только по причине внешней (видимой) утечки.

- Проверяйте все электропроводки на повреждение, сжатие, стёртость либо окисление. Проверяйте, все ли провода прочно присоединены к соответствующим контактам. Замените резиновые колпачки кнопок управления, если они повреждены.

- Проверяйте общее состояние электрических компонентов (основной предохранитель батареи и предохранитель 15A в гидравлическом агрегате).

- Проверяйте гидравлические шланги на возможное повреждение слоя резины и устраните повреждение, возникшие в результате сжатия, царапания либо других причин.

- Проверяйте состояние аккумуляторов (общее состояние, электрическое напряжение под нагруженной платформой), а также состояние полюсов батареи. Прочистите полюсы если они окислились или обожжены и смажьте их вазелином. Удельная масса кислоты в аккумуляторах должна быть минимум 1.23. Будьте осторожны, так как слабые аккумуляторы могут причинить серьёзное повреждение в электромоторе, батарейном коммутаторе или в пусковом реле!

- B3 -

2.4 Ежегодное техническое обслуживание и проверка

Ежегодное обслуживание лучше всего производить в осенний период для того, чтобы легче было удалить конденсированную воду во время замены масла. Эта процедура является необходимой для устранения потенциальных проблем из-за замерзания в зимний период.

- Осуществляйте те же шаги по обслуживанию, как и при ежеквартальном обслуживании.

- Заменяйте масло и прочищайте масляный фильтр. Для того, чтобы облегчить процедуру полной замены масла, рекомендуется приподнимать кузов грузовика (ремонтная мастерская - опоры) или поместите его на более высокий уровень (лебёдка или эстакада) для того, чтобы дать платформе возможность опуститься ниже обычного уровня грунта, а гидравлические цилиндры могли максимально втянуться.

- Прочищайте гидропривод после замены масла. Такая деаэрация производится посредством опускания сначала платформы в самое низкое положение, и одновременного нажатия затем кнопок «вниз» и «открыть» приблизительно на 20 секунд. Закройте затем подъемную погрузочную платформу и проведите это полное движение 4 раза.

- Тщательно проверяйте, все ли электропроводки подсоединены к аккумуляторам, блоку управления и блокам питания. Также проверяйте заземление.

- Проверяйте электропроводку на возможные повреждения в слое изоляции, а также на возможное окисление в соединениях.

- Производите чистку гидроагрегата.

- Проведите весовые испытания грузом, измерьте давление и отрегулируйте его, если в этом возникнет необходимость.

- Используйте всегда манометр для проверки подъемной силы.

- Измерьте давление и не регулируйте клапан, на величину давления большую чем 100% номинальной подъемной силыплатформы. Используйте давление теста ввода в эксплуатацию как справочное и эталонное. После настройки рабочего давления, закройте клапан пластиковой заглушкой-колпачком.

- Чтобы отрегулировать давление, удалите пластиковую заклушку-колпачок с клапана. Для повышения рабочего давления поворачивайте регулировочный винт давления в направлении по часовой стрелке. Для понижения рабочего давления поворачивайте регулировочный винт давления в направления против часовой стрелки.

- Проверяйте наличие люфтов или деформаций в  шарнирных пальцах, а также в подшипниках во время работы платформы.

- Заполните отчёт о произведённом ремонте и о результатах технического обслуживания в главе С. Убедитесь в том, что периодическая проверка состояния выполнена экспертом и попросите его записать результаты проверки в акте осмотра в главе С этого руководства.

- B4 -

2.5 Карта смазки

Пассажирские лифты Dhollandia - это механизмы (втулки) не тредующие частого обслуживания, при котором смазочный интервал при нормальном режиме эксплуатации может ограничиваться ежегодным смазыванием. При интенсивном  режиме эксплуатации величина смазочного интервала зависит от интенсивности использования и приложения повышенных нагрузок.

Подъемная погрузочная платформа должна чиститься в любом случае основательно и смазываться, если существует риск, что определенные механические компоненты или одно из аврийных устройств загрязнены, окислены или присутствуют инородные компоненты. Выполните следующую последовательность действий:

- Очистите основательно подъемную погрузочную платформу, чтобы четко видеть места сочленения. Используйте преимущественно нейтральное чистящее средство и избегайте использования кислых или щелочных чистящих средств. Dhollandia не несёт ответственность за воздействие возможных агрессивных чистящих средств на лакированные и нелакированные части.

- Сочленения без смазочного ниппеля оснащены специальными втулками. Используйте перед смазыванием этих сочленений, для лёгкости процесса, не содержащее смолы и кислоты проникающее внутрь масло, которое защищает от коррозии и  предотвращает её появление, и удаляет влагу. Направьте при этом струю на место сочленения.

- На подъемных погрузочных платформах типа DH-SC и DH-RB некоторые сочленения рассчитаны на более высокие подъемные усилия, поэтому на концах болтов установлены смазочные ниппели. Эти сочленения должны смазываться безкислотной смазкой (например, LM grease), до образования по внешнему краю сочленения жирного кольца от песка, соли, и т.п. образивов.

- Опустите платформу на землю, чтобы сочленения находились в свободном состоянии.

- Проверяют, пропускают ли все смазочный ниппели масло эффективно до образования внешнего кольца, в противном случае замените поврежденные смазочный ниппели.

- После смазки удалите лишний смазочный материал внешней стороны сочленений мягкой тканью, чтобы не собиралась и отсутствовал риск соскальзывания.

- Проверьте функционирования замка платформы и при необходимости смажте его.

Карта смазки DH-P20

Смазочные места:

Метод = баллон

- B5 -

Карта смазки DH-СН

- B7 -

3) Поиск и обнаружение неисправностей

3.1 Примечания

В случае явно обнаруживаемой неисправности пользователь может самостоятельно произвести проверку, прежде чем обратиться за консультацией к эксперту по обслуживанию от сети «ДОЛЛАНДИЯ».

- Включены ли переключатель в кабине, главный выключатель на аккумуляторах и выключатель питания от батареи в главном блоке управления?

- Находится ли главный предохранитель подъёмного устройства, который обычно крепится возле аккумулятора, по-прежнему в неповреждённом состоянии?

- Снята ли блокировка платформы?

- Достаточно ли заряжены аккумуляторы?

- По-прежнему ли находятся предохранитель/предохранители в блоке управления в неповреждённом состоянии?

- Не мог ли перегреться электромотор в гидравлическом блоке питания? Если да, то в таком случае активируется термальная защита электромотора, и электромотор автоматически выключится, а затем автоматически включится снова, как только мотор охладится до достаточной для продолжения работы температуры (приблизительно спустя 20 минут).

Процедура, осуществляемая сервисным агентом:

Ремонтные работы подъёмного устройства слишком часто производятся посредством последовательной замены различных запасных деталей до тех пор, пока неполадки не будут устранены. Такой способ работы является не очень эффективным, а также является причиной высоких затрат на проведение ремонтных работ (рабочее время и запасные детали). В добавок ко всему, один тип неисправности может иметь разную природу происхождения: к примеру, если платформа не способна опускаться, то это может происходить вследствие того, что нарушен контакт от кнопки управления к проведению тока, может случиться также, что проволочный вывод в направлении клапана безопасности электрической системы оборвался, либо, что патрон клапана безопасности электрической системы с дефектом, или же, что поршневой шток одного из подъёмных цилиндров изогнут. Поэтому инженер по эксплуатации должен систематически проводить поиск причины неисправности посредством пошагового тестирования оборудования и устранения неполадок. Во время осуществления ремонтных работ все описанные правила техники безопасности должны быть всесторонне осмыслены.

Для того чтобы произвести логическую оценку неисправностей, их теоретически делят на 2 главные категории:

3.2 Неисправности электрической системы:

3.2.1 Введение

3.2.2 подъемная погрузочная платформа двигается с обычной скоростью без нажатия какой-нибудь из кнопок управления

3.2.3 Признаки слабых аккумуляторов или повреждённого электропитания

3.2.4 Признаки слабых аккумуляторов или повреждённого электропитания

3.2.5 Напряжение измеряется на соленоидах, которые не должны быть активированы

3.2.6 Электромотор не работает

3.2.7 Проверка реакции клапанов при активации соленоидов

3.2.8 Таблица подведения итогов действия соленоидов.

3.3 Неполадки в гидравлической/ магнитной системах управления:

3.3.1 Введение

3.3.2 Грузоподъёмность подъёмного устройства является недостаточной

3.3.3 Платформа не достигает высоты погрузочного пола

3.3.4 Платформа поднимается слишком медленно

3.3.5 Платформа опускается слишком медленно при активации функции «вниз»

3.3.6 Платформа опускается с рывками

3.3.7 Платформа опускается горизонтально без нажатия какой-нибудь из кнопок управления

3.3.8 Мотор завёлся, но гидролифт не двигается

- B8 -

3.2 Неисправности электрической системы

3.2.1 Введение:

Контрольный щиток подает электрические импульсы от контрольного щитка к блоку питания и клапанам цилиндра. Последовательный порядок работы в случае возникновения неисправности требует вмешательства инженера по эскплуатации для осуществления проверки, получают ли кнопки и их контакты электрический ток и затем, во время манипулирования кнопок, правильно ли они подают ток (нормально разомкнутые контакты) либо прекращают его подачу (нормально замкнутые контакты). Затем он должен проверить, управляют ли кнопки соответствующими соленоидами и, наконец, по-прежнему ли надлежащим образом функционируют сами соленоиды.

В качестве руководства к осуществлению анализа инженер по эксплуатации использует прилагаемые принципиальные электросхемы. Контрольные изображения внизу слева от схем показывают, который из соленоидов требует подачи электрического тока при движении. Клапаны, которые не упоминаются, должны оставаться полностью без напряжения.

Например: Для гидролифта DH-RB: опускание = защитный вентиль ‘D’ + клапан ‘Dg’ в гидроагрегате

Важно: при проверке соленоидов Вы должны подсоединить тестирующее оборудование к соответствующему проводу заземления электромагнита. Сделав так, вы избежите трудностей с обнаружением несрабатывания заземления электромагнита, так как Ваше тестирующее оборудование подсоединено к центральному заземлению.

3.2.2 Гидролифт двигается с обычной скоростью без нажатия какой-либо из кнопок управления:

Всякий раз, когда возникает неполадка подобного типа (например, платформа продолжает опускаться с обычной скоростью без управления), Вы, вероятнее всего, имеете дело с неполадкой в электрической системе. Для того чтобы убедиться в том, что это действительно неполадка в электрической системе, Вам следует отсоединить подачу тока от соответствующих электромагнитов. Если неполадка при этом прекратила проявляться, Вы можете быть уверены, что причина проблемы лежит в электрической системе, если неполадка при отсоединении подачи тока не продолжает проявляться, то причина не в электрической системе (грязь в контрольном клапане, порванный комплект уплотнений…).

Потенциальными причинами сбоя в электрической системе могут быть:

- Застревание кнопки управления внешнего или дополнительного управления.

- Замыкание в проводке.

- Кнопки управления возвращаются в своё нейтральное положение, но один из соответствующих контактов застрял.

3.2.3 Причины слабых аккумуляторов или нарушенной подачи тока:

- Гидролифт способен открывается и опускается, но больше не поднимается и не закрывается.

- Мотор заводится, но его мощность мала.

- Электромагнит стартёра реагирует, но мотор не работает.

- Электромагнит стартёра быстро щёлкает и отщёлкивает.

- Вообще ничего не происходит.

- Порядок действий при работе при 24 V:

- Проверьте напряжение в переключателе аккумуляторной батареи, когда гидролифт находится в режиме работы (иначе говоря, под напряжением). Если Вы вследствие измерения обнаруживаете на переключателе аккумуляторной батареи 24 V, то измеряйте на кабеле 35 мм2 электромагнитного стартёра при условии, что соединение между блоком управления и блоком питания не повреждено, а также при условии, что сам переключатель аккумуляторной батареи работает исправно. Возможно, что проводка повреждена с внутренней стороны, даже если она не проявляет никаких знаков повреждения с внешней стороны.

- Если при измерении напряжения в переключателе аккумуляторной батареи Вы обнаруживаете, что показатель не составляет 24 V, Вам   следует начать с полюсов батареи и измерить кабель для подключения аккумуляторной батареи к переключателю аккумуляторной батареи. Также проверьте, в целости ли главный предохранитель и надлежащим ли образом функционирует сам переключатель аккумуляторной батареи.

- Если аккумуляторные батареи, в самом деле, оказываются разряженными или слабыми, Вы должны подзарядить их, протестировать их, проверить уровень воды, а также отмерить генератор переменного тока. Генератор переменного тока     в 12 V должен выдавать максимум 16 V, a генератор переменного тока в 24 V – 28 V. При использовании дополнительные аккумуляторные батареи (например, для прицепа/тягача), Вам следует также протестировать систему зарядки буксируемой с помощью полупроводникового блока либо других систем зарядки.

- B9 -

3.2.4 Электромагнит не срабатывает при нажатии соответствующей кнопки:

- Отсутствует подача тока от аккумуляторных батарей, либо она недостаточна.

- Проверьте предохранители (главный предохранитель, прикреплённый к аккумуляторной батарее + предохранитель в блоке управления на 15 A).

- Проводка между блоком управления и соответствующим электромагнитом повреждена.

- Необходимый электромагнит вообще не заземлён или недостаточно хорошо заземлён, либо заземление прервалось.

3.2.5 Напряжение обнаружено вследствие измерения в электромагнитах, которые не должны находиться под напряжением:

- Проверте, не застряла ли какая-нибудь из кнопок управления в активированном положении

- Проверте, не застрял ли какой-нибудь из контактов в активированном положении или не подвергнут ли действию коррозии

- Проверте, не возникло ли короткое замыкание в проводке главного блока управления или дополнительного контроля.

3.2.6 Электромотор не работает:

- Проверте, нет ли напряжения в исходящем полюсе (проводка, соединяющая мотор с электромагнитом стартёра). Обратите внимание на тот факт, что все двигатели (>1500 Вт., у лифтов типа DH-SC и DH-RB) снабжены термическим контактом, который прекращает заземление электромагнита стартёра, когда двигатель перегревается. Такой термический контакт восстанавливается приблизительно спустя 20 минут.

- Проверте угольные щетки. Они должны быть, по крайней мере, 10 мм длины.

- Проверте, достаточно ли заземлен двигатель.

- Если электромагнит стартёра не подаёт достаточное напряжение, а заземление двигателя в порядке, то двигатель необходимо осмотреть и заменить.

3.2.7 Проверка реакции клапанов при активированных электромагнитах:

- Проверка сопротивления электромагнита с помощью Омметра

Требуемые показатели: 		12V катушка 5.5 Ом ± 15%,  24V катушка 22.2 Ом ± 15%

- При активации электромагнита, Вы создаёте магнитный поток, который возможно легко регулировать с помощью магнитного карандаша или посредством держания стальной части отвертки на расстоянии приблизительно 5 мм от электромагнита. Если электромагнит активирован, отвёртка намагнитится и станет притягиваться, а магнитный карандаш засветится.

3.2.8 Таблица итогов: активация электромагнита и реле на движение

| Тип | DH-P20 | DH-CH | DH-RB | DH-SC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функции : Heben Senken Schliessen Öffnen | R Dg R Dg | R Dg - - | R D + Dg R D + Dg | R D + Dg - - |

Описание использованных символов:

R = Реле стартера электродвигателя

D = Защитный вентиль впадины на подъемном цилиндре

Dg = Senkventil в гидравлическом агрегате

- B10 -

3.3 Неисправности в гидравлической и механической системах

3.3.1 Введение

Крайне важно точно установить, действительно ли заменённая запасная деталь является причиной возникновения неисправности. Неполадка в гидравлической системе может быть вызвана также повреждённым клапаном, либо протекающим уплотнением цилиндра.

3.3.2 Грузоподъёмность гидролифта является недостаточным:

- Всегда используйте манометр для определения грузоподъёмности подъёмного устройства!

- Измерьте избыточное давление (в качестве ссылки обращайтесь к разделу эксплуатационных испытаний). Если при измерении окажется, что давление ниже необходимого показателя, Вы можете отрегулировать его с помощью клапан сброса давления. Винт давления вворачивается (по часовой стрелке) для повышения давления и выворачивается (против часовой стрелки) для снижения рабочего давления.

- Если манометр не способен считывать никаких изменений после того, как клапан сброса давления отрегулирован, это означает, что:

- клапан сброса давления загрязнён (клапан сброса давления может быть прочищен посредством полного выкручивания винта давления, когда двигатель находиться в режиме работы и   закручивание его обратно до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое давление).

- насос износился (если насосы нагреваются слишком быстро, то это как правило свидетельствует о полном износе).

- недостаточное всасывание масла из бака к насосу (замёрзший конденсационная вода либо загрязненный масляный фильтр).

- Повреждённая прокладка является одной из деталей, которая может быть причинной протекания подъёмных цилиндров. Это можно совершенно легко определить посредством отсоединения возвратных шлангов от передней части подъемных цилиндров, а поднимания и опускания платформы несколько раз к полу машины. Во время первых движений подъёма всякое остающееся возвратное масло выталкивается из возвратного отверстия в передней части цилиндра. Вследствие произведения движений поднимания из передней части цилиндра не должно больше поступать никакого масла. Если масло продолжает вытекать из возвратной камеры цилиндра, то это указывает на то, что в цилиндре образовалось место внутреннего протекания (обновить набор прокладок).

- Один из возвратных шлангов может быть забит. Это препятствует тому, чтобы масло возвращалось обратно из подъёмного цилиндра в масляный бак.

3.3.3 Платформа не достигает необходимой рабочей высоты:

- Одна или более точек шарнира лифтовых рам или цилиндров согнуты или деформированы.

- Одна или более шарнирных пальцев или втулок сочленения серьёзно изношены или деформированы.

- Уровень масла в баке слишком низкий.

- Корпус машины деформировался,  либо соединительные пластины силовой рамы деформированы.

3.3.4 Платформа поднимается со слишком медленной скоростью:

- В морозную погоду: в масле образовался лёд либо масло слишком сгустилось, если применялось масло несоответствующего типа.

- батареи не подают достаточного количества тока. Проверьте аккумуляторные батареи и их систему зарядки.

- фильтр забит: заменить масло и прочистить вакуум-фильтр.

- щетки в электродвигателе износились либо заблокированы.

- соответствует ли напряжение гидролифта напряжению машины.

- кран заблокирован либо работает не должным образом.

- в одном из подъёмных цилиндров или в запоминающем цилиндре (для наклона с помощью гидравлической системы) протекает (смотрите также пункты 4.3.3).

- B11-

- Один из возвратных шлангов, возможно, забит. Это препятствует тому, чтобы масло возвращалось обратно из подъёмного цилиндра в масляный бак.

- Объёмная производительность насоса слишком мала сравнительно с содержанием цилиндра.

3.3.5 Платформа опускается со слишком медленной скоростью при активированной функции «вниз»:

- Гидролифт плохо смазан, штифты во втулках сочленения застряли. Хорошо смажьте гидролифт и освободите точки шарниров. Если возникает необходимость, то удалите штифты для того, чтобы прочистить их, а затем установите их снова.

- Одна из точек шарнира, штифты или подшипники деформированы (вследствие перегрузки).

- Один из поршневых штоков подъемных цилиндров погнулся.

- Тормозной кран заблокирован: открыть кран и привести тормозной плунжер в функционирующее состояние.

- В морозную погоду: могло образоваться некоторое количество льда в клапанах либо в проводниках. Сначала разморозьте лёд, который, возможно, там образовался, а после этого залейте туда масло.

- Тормозной кран слишком мал. Заменить его большим.

3.3.6 Платформа опускается с рывками:

- Тормозной кран заблокирован: открыть кран и заставить тормозной плунжер  снова двигаться.

- Гидролифт плохо смазан, штифты во втулках сочленения застряли (смотрите также 4.3.5).

3.3.7 Платформа опускается в горизонтальном положении без нажатия какой-нибудь из кнопок управления:

- Клапан безопасности в подъёмном цилиндре протекает (уплотнительное О-образное кольцо повреждено либо патрон клапана приоткрыт из-за загрязнённости).

Клапан безопасности в электрической системе можно сполоснуть, выкрутив его вручную с помощью ручного аварийного управления (сморите также пункт 5 -порядок действий в аварийной обстановке на дороге), и вслед за тем заведя насос приблизительно на 15 секунд. После этого, вкрутите патрон клапана обратно до закрытого состояния.

- В прокладках подъемных цилиндров образовалась протечка

- Примечание: некоторые подъемные погрузочные платформы (DH-RB и DH-SC) оснащены защитным вентилем в подъемных цилиндрах и дополнительным гидравлическим агрегатом так, что платформу при пробоине уплотнений цилиндра поддерживают еще уплотнения в гидравлическом агрегате. В данной конфигурации платформа может опускаться только под собственным весом, если как в гидравлических цилиндрах, так и в гидравлическом агрегате встречается пробоина.

3.3.8 Двигатель находится в режиме работы, но гидролифт остаётся неподвижным:

- Масляный бак пуст или недостаточно заполнен.

- Ведущий вал между электродвигателем и насосом поломан; для того, чтобы проверить, так ли это, насос необходимо удалить из двигателя).

- Вакуум-фильтр между масляным баком и насосом забит. Обновите масло почистите вакуум-фильтр.

- В морозную погоду: возможное образование льда в клапанах и/или в проводниках. Убедитесь в том, что система разморозилась, а затем зарядите новое масло.

- Прокладки подъемных цилиндров или закрывающих цилиндров серьёзно повреждены или изношены. Масло, которое подаётся насосом к цилиндрам и немедленно возвращается через прокладки без потребления питания на шток цилиндра (чрезвычайно редко).

- Отсутствует напряжение в обмотке подъёмного или запорного клапанов.

4) Электрические и гидравлические схемы

Следующие страницы содержат электрические и гидравлические планы для различных типов пассажирских лифтов.

- B12-

ЧАСТЬ C

Отчеты по обслуживанию и проверке состояния

1) ВВЕДЕНИЕ

С 1-го января 1997 года, все гидролифты, проданные в одном из государств членов ЕС, должны удовлетворять требованиям Европейской директивы по машинам и механизмам 89/392/CEE и ее последующим изменениям. В результате, с этого времени, все гидравлические лифты производства компании «ДОЛЛАНДИЯ» разработаны и произведены в соответствии с общими положениями и выпускаются под маркой «СЕ».

Данные «положения» включают:

-Европейская директива по машинам и механизмам 89/392 в ее самом последнем издании;

-Выработанныеиприменимыеевропейскиестандартывихсамомпоследнемиздании;

-Национальные нормы, которые стали применяться в связи с выполнением директив по машинам и механизмам.

Посредством декларации о соответствии (смотрите первую страницу), производитель подтверждает, что произведенные гидролифты отвечают указанным выше положениям.

2) ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ

Согласно директивам, которые применяются на данный момент, все гидролифты должны подвергаться проверке состояния, указанной ниже (смотрите пункты 2.1 до 2.3).

2.1 Приемные испытания и заявление об установке

Все гидролифты в большинстве своем предварительно собираются и тестируются производителем, и получают Европейскую декларацию соответствия «Приложение II a», относительно разработки и способа производства.  В соответствии со всеми Европейскими директивами, несмотря на то, что произведенное транспортное средство включает гидролифт и любое другое дополнительно установленное оборудование - считается одной целой машиной,  а Европейская декларация соответствия гидролифта, также как и разрешение на обслуживание оборудования, должны быть подтверждены тестом на ввод в эксплуатацию и должны быть подтверждены заявлением об установке. Содержание этого обязательного теста на ввод в эксплуатацию  представлено в пункте 4 на страницах C2 до C4.

2.2 Периодическая проверка состояния

После тог как гидролифт был введено в эксплуатацию, что в соответствии с пунктом 2.1 должно произойти только после положительного результата теста на ввод в эксплуатацию, гидролифт должен подвергаться такому тестированию периодически и как минимум раз в год, а технический контроль должен осуществлять эксперт по гидролифтам. Содержание такой периодической проверки указано в пункте 5 на страницах C7 до C11. Результаты такой технической проверки состояния должны быть указаны в отчетах о проверке состояния на странице C12 и последующих.

2.3 Отчеты о проведении ремонта и специальной проверки состояния / повторная проверка состояния

Дополнительный ремонт, который осуществляется отдельно от запланированной периодической проверки состояния, должен быть указан в отчетах о ремонте и техническом обслуживании. В случае сложных ремонтных работ, гидролифт должен быть подвергнут специальной проверке состояния, содержание которой зависит от сложности ремонтных работ, которые как минимум должны включать элементы, указанные в пункте 5 на страницах C7 до C11. Такая специальная проверка состояния должна быть засвидетельствована в предусмотренных отчетах о проверке на странице C12 и последующих.

2.4 Экспертная оценка

Специалист по экспертной оценке это лицо, назначенное пользователем или владельцем гидролифта, который благодаря своим техническим знаниям и опыту, а также  техники безопасности и охраны труда, имеет достаточную квалификацию, чтобы оценивать безопасную работу и надежность гидролифта. Этот специалист  по экспертной оценке должен руководствоваться руководством по эксплуатации, технической документацией по гидролифту, а также любой другой подобной информацией, которая необходима для правильного осуществления проверки состояния.

-С1-

При каждой проверки состояния, специалист по экспертной оценке должен записать по крайней мере такие пункты:

- Имя  специалиста по экспертной оценке и адрес компании, которая проводит проверку состояния

- Масштабы осуществляемой проверки состояния

- Любая проверка состояния, которая должна быть осуществлена позднее

- Решение по дальнейшему использованию гидролифта.

2.5 Причины проведения проверки технического состояния

Инициатива проверки технического состояния полностью лежит на пользователе гидролифта и, таким образом, ответственность за выбор специалиста по технической оценке. Специалист по экспертной оценке выбранный для проведения проверки состояния, должен как минимум удовлетворять требованиям, указанным в пункте 2.4.

3) ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ

Надежность в эксплуатации и срок службы гидролифта и его элементов преимущественно зависит от качества сборки. Поэтому, гарантия на гидролифт может быть дана только после проведения скрупулезного теста на ввод в эксплуатацию, и составления правильной документации в заявлении об установке. Ваш дилер «Долландии» или импортер не сможет выполнить обязательства в случае претензии по гарантии, если при подаче претензии, он не имеет копии этого заявления об установке (вместе с копией счета-фактуры на последние сервисные услуги по гидролифту и копией отчета о последнем техническом обслуживании и ремонте).

4) ОБЪЕМ ВЕСОВЫХ ИСПЫТАНИЙ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Тест на ввод в эксплуатацию включает визуальную проверку состояния различных аспектов, которые, с одной стороны, определяют безопасность работы гидролифта, а также серию обязательных динамических и статических весовых испытаний, с другой стороны.

Основная часть визуальной проверки состояния будет проведена с применением практических испытаний без погрузки, что даст возможность специалисту по экспертной оценке дать заключение о том может ли гидролифт работать при помощи всех существующих устройств управления, и может ли гидролифт осуществлять различные движения плавно и без резких толчков.

4.1 Проверка состояния лицом, осуществляющим сборку, до сборки

- Европейская декларация о соответствии на первой странице данной инструкции была заполнена и подписана.

- Техническое состояние транспортного средства подходит для установки на него упомянутого гидролифта (а также в отношении устойчивости транспортного средства и распределения массы).

- Реальные размеры установки не превышают максимальных размеров установки, указанных в установочных чертежах.

4.2 Проверка состояния механического оборудования

- Установка и окончательная проверка состояния должна осуществляться в соответствии с инструкциями по установке от «Долландии».

- Все крепления соединяющие установочную плиту с корпусом гидролифта, и все крепления соединяющие корпус гидролифта с ходовой частью машины, установлены и закреплены в соответствии с инструкциями по установке от «Долландии», и в соответствии с инструкциями производителя машины об «установке корпуса и оборудования», и должны быть зафиксированы в соответствии с правильным крутящим моментом. После проведения весового испытания, проверьте на вопрос возможных деформаций.

- Все сварочные работы должны осуществляться квалифицированными сварщиками, в соответствии с инструкциями по установке.

- Все шарнирные соединения должны быть должным образом зафиксированы и закреплены.

- Все шарнирные соединения должны быть оборудованы ниппелями смазочного шприца и должным образом смазаны.

- Ход наклонного цилиндра должен быть соответствующим образом настроен и закреплен в соответствии с инструкциями по установке.

- В тех случаях, когда устойчивость машины с загруженной платформой изначально неудовлетворительная, механические или гидравлические опорные лапы должны быть предусмотрены на ходовой части машины (смотрите рекомендации по конструкции кузова от производителя  машины, или технический паспорт машины).

-С2-

4.3 Проверка состояния электрического оборудования

- Установка электрического оборудования гидролифта совмещается с установкой грузовика (Вольтaж).

- Все электрические провода должны быть установлены в соответствии с инструкцией по установке и электрическими схемами для гидролифта, и в соответствии с инструкциями производителя машины об «установке корпуса и оборудования».

- В случае необходимости, двухпозиционный переключатель может быть установлен на приборной доске в кабине, и переключатель должным образом подсоединен проводами к гидролифту.

- Внешнее управление установлено таким способом, что оператор хорошо просматривает платформу и рабочую зону вблизи гидролифта.

- Обязательные органы управления для обеих рук внешнего устройства управления работают правильно, то есть:

Поворачивая «контрольный переключатель»     по часовой стрелке происходит активация основного устройства внешнего управления и одновременно деактивируются вспомогательные устройства управления. После того, как вы отпустите переключатель с этого положения, он автоматически вернется назад в нейтральное положение (по принципу удержания).

Поворачивая «контрольный переключатель»     против часовой стрелки происходит активация вспомогательного устройства управления и деактивация основного устройства внешнего управления. После того, как вы отпустите переключатель с этого положения, он останется в этом положении (зафиксированное положение), а внешнее устройство управления останется не активированным.

- Обязательный двухпедальный рулевой механизм ножного управления работает правильно; это означает, что ножное управление не позволяет платформе опускаться или подниматься, когда нажата только одна педаль.

- Принцип «удержания» должен применяться для всех контролирующих систем, это означает, что любое движение, которое началось, прекратится сразу же после отпускания одного из соответствующих контрольных переключателей.

- Батарейный переключатель, который работает как сигнал аварийной остановки, установлен на внешнем устройстве управления.

- Плавкий предохранитель в 35 или 50 мм2 основном кабеле для подключения батареи закреплен настолько близко, насколько это возможно к аккумулятору транспортного средства в соответствии с инструкциями по установке.

- Предупреждающие и идентификационные надписи, а также схема загрузки отчетливо видны и постоянно закреплены внутри или в непосредственной близости от внутреннего блока управления.

- Электрические провода не должны передавливаться, царапаться или деформироваться во время различных движений гидролифта.

Должны быть проверены следующие элементы:

- провода, идущие от платформы к корпусу гидролифта,

- провода, идущие от блока управления к гидравлическому силовому модулю,

- провода, идущие от блока управления или гидравлического силового модуля к аккумуляторам транспортного средства,

- провода, идущие от корпуса гидролифта к блоку управления или гидравлическому силовому модулю.

4.4 Проверка состояния гидравлического оборудования

- После испытаний не обнаружено никакой видимой утечки масла и все штоки цилиндра очищены от краски.

- Гидропривод для опускания и открытия свободен от воздуха.

- Масляный бак заполнен необходимым маслом и уровень масла правильный.

- Свободно движущиеся гидравлические шланги не должны передавливаться, царапаться или деформироваться во время различных движений гидролифта.

4.5 Проверка состояния платформы

- Точка отображающая «центр тяжести груза» постоянно и четко отмечена на платформе. Отмеченное положение соответствует прилагаемой схеме загрузки.

- «Безопасная рабочая зона» для оператора постоянно и четко отмечена на платформе (смотрите инструкции по установке). Защита ног должна отвечать инструкциям пор установке и положениям Совета Европы.

- Рабочая зона достаточно освещена, чтобы обеспечить вам безопасность во время погрузки или разгрузки.

- Платформа гидролифта четко отмечена отражающей лентой по бокам и оборудована оригинальными сигнальными флажками «ДОЛЛАНДИЯ» или  электрическими импульсными фонарями, для того, чтобы обеспечить полную видимость платформы для транспорта.

- Рукоятка для оператора установлена на задней стороне корпуса машины.

-С3-

- Механическая блокировка платформы (или любого другого равнозначного механизма для фиксирования платформы в опущенном положении) полностью функционирует.

- Если платформа используется для подъема и опускания подвижного груза, то платформа должна быть оборудована устройством, которое препятствует непреднамеренному съезду груза с платформы во время погрузки или разгрузки. Это устройство должно быть высотой не менее 50 мм.

4.6 Дополнительная проверка состояния выдвижных гидролифтов

- Свободно движущиеся гидравлические шланги цилиндра уборки не должны передавливаться, царапаться или деформироваться.

- Скользящие трубки должны быть закреплены в соответствии с инструкцией по установке, и все монтажные болты должны быть зафиксированы в соответствии с правильным и упомянутым вращающим моментом.

- Скользящие трубки должны быть оборудованы концевыми ограничителями в рабочем состоянии, которые предотвращают выскальзывание скользящих трубок из корпуса гидролифта.

- Расположение цилиндра уборки не зависит ни от каких элементов кузова машины и ее ходовой части (пневмобаллон сильфонного типа, тормозов и т.д.), что позволяет работать на различной высоте, с которой должна справиться подвеска машины.

- Механическая блокировка платформы (или любого другого равнозначного механизма для фиксирования платформы в опущенном положении) полностью функционирует.

4.7 Проверка состояния при использовании гидролифтом номинального груза -ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

- Погрузочная платформа с грузом, вес которого на 100% отвечает номинальной грузоподъемности гидролифта. Установите этот груз описанную точку центра тяжести платформы «L». Проверьте правильность процесса поднимания и опускания, также как автоматический наклон ан земле.

- Проверьте скорость при различных перемещениях. Она должна быть такой:

-для вертикального перемещения:.....................................................макс. 15 см / сек

-для открытия и закрытия:...................................................................макс. 10° /сек

-скорость открытия:......................40 см / сек до 500 кг, 30 см / сек для других грузов

-скорость наклона:................................................................................макс. 4° / сек

-расстояние наклона:................................................макс. 10° ниже чем горизоньально

- Окончательная настройка грузоподъемности гидролифта: после проведения испытаний, давление в клапане безопасности должно быть отрегулировано таким образом, чтобы  не более 100% номинальной мощности использовалось при поднятии груза с земли. После правильной настройки рабочего давления, клапан безопасности должен быть загерметизирован.

- Давление масла регулируется при сборке и должно быть указано в заявлении об установке.

4.8 Проверка состояния при использовании гидролифта при перегрузке -СТАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

- Статический контроль по отношению к деформации:

-Установите площадку на пол пути между землей и уровнем нахождения груза

-Выберите расстояние и угол площадки в соответствии с уровнем нахождения груза в машине

-Установите груз, соответствующий 125 % номинальной грузоподъемности, на точку центра тяжести груза и вновь проведите весовое испытание

-Снова выберите расстояние и угол площадки в соответствии с уровнем нахождения груза и, если    не произошло никакой деформации подъемного устройства или подвески,таким образом установите ее.

- Статический контроль по отношению к отклонению:

-Установите платформу горизонтально на уровне нахождения груза

-Установите груз, соответствующий 125 % номинальной грузоподъемности, на точку центра тяжести груза

-Выберите расстояние и угол платформы в соответствии с уровнем нахождения груза в машине -Проверьте показания через 15 минут.

-Между двумя снятиями мер, платформа не должна опуститься на более чем 15 мм

-Между двумя снятиями мер, угол наклона платформы не должен превышать 2°.

-С3-

5) Британские правила PUWER и LOLER

Директивы Совета Европы по технике безопасности машин и механизмов применяются ко всем производителям различного рода машин, включая гидролифты, и в соответствии с ними машины, которые были разработаны и изготовлены, должны быть безопасными.

Правительство Великобритании дополнило эти Директивны Совета Европы так называемым законом PUWER (Положения об обеспечении и использовании рабочего оборудования от 1998 года) и LOLER (Положения о гидролифтах от 1998 года), который относится к пользователям таких машин.

PUWER и LOLER подпадает под криминальное законодательство Великобритании,  и игнорирование их предписаний может повлечь за собой денежные штрафы или временное лишение свободы.

Основные обязательства согласно предусмотренному законодательству можно определить как следующие:

- Безопасная работа.

- Осуществление оценки риска вашей деятельности.

- Составление официального плана технического обслуживания.

- Убедиться в том, что пользователи гидролифта и обслуживающий персонал прошел обучение, и им были предоставлены письменные инструкции.

- Убедиться в том, что гидролифты безопасны. Гидролифты произведенные после 1997 года должны отвечать требованиям Директивы по машинам и механизмам.

- Составление плана эксплуатации гидролифта, и обеспечение его соблюдения.

- Назначение «компетентного лица».

- Назначение «компетентного лица» должно происходить посредством сдачи экзаменов (минимум каждые шесть месяцев).

- Исправление любых выявленных дефектов.

5.1 PUWER...

- Применяется ко всему рабочему оборудованию, включая гидролифты, а также транспортные средства.

- Повышение требований к управлению охраной труда и здоровья на рабочем месте согласно положениям от 1992 года.

- Обуславливает, что транспортные средства и гидролифты должны находится в  хорошем эксплуатационном состоянии.

- Только компетентные, обученные люди должны управлять, ремонтировать и обслуживать оборудование.

- Подъёмные устройства, произведенные в период с 1993 по 1996 год, должны быть усовершенствованы в соответствии с требованиями основных норм техники безопасности Директивы по машинам и механизмам.

- Для более детальной информации, ссылайтесь на «Безопасную эксплуатацию рабочего оборудования» ACOP и руководство L22 HSE Books 1998 ISBN 0 7176 16266.

5.2 LOLER...

- Работодатели должны обеспечить, чтобы гидролифты, их установка и сам груз соответствовали установленным характеристикам.

- Подъёмные устройства, которые поднимают людей, должны управляться таким образом, чтобы избежать риск для операторов или пассажиров.

- Работодатели должны быть уверены в том, что гидролифт должным образом установлен, и что при работе, транспортное средство и гидролифт размещен таким образом, чтобы обеспечить безопасные условия работы для операторов и наблюдателей.

- Задачи гидролифтов должны быть спланированы, руководиться и осуществляться в соответствии с правилами техники безопасности.

- Гидролифты должны быть полностью проверены до их установки на транспортное средство, и прежде первого запуска. Что касается обслуживания, то они должны полностью проверяться в течение как минимум каждых шести месяцев. Расписание этих полных проверок должны быть установлены не производителем гидролифтов (*), а назначенным «компетентным лицом», как правило не являющимся сотрудником компании, и пользователем оборудования. Он предоставит отчет о любых недостатках и укажет время в течение которого они должны быть исправлены. Процесс проверки может также включать тестирование, нет никаких законодательных норм (*) указывающих, что весовое испытание должно проводиться каждые шесть месяцев.

- Для более детальной информации, ссылайтесь на «Безопасную эксплуатацию рабочего оборудования» ACOP и руководство L113 HSE Books ISBN 0717616282.

-С4-

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ

лицом, осуществляющим сборку, гидролифта

Идентификация компании, занимающейся установкой (печать) :

Имя инспектора : ____________________________________________________

Задача : ____________________________________________________________

Настоящим заявляю, что гидролифт, как определено в заявлении о соответствии на первой странице данной инструкции, был установлен в соответствии с инструкциями по установке и установочными размерами, предоставленными компанией «Долландия», и что приемные испытания показали положительный результат, как описано в разделе 4 на страницах С2-С4, и таким образом гидролифт одобрен для ввода в эксплуатацию.

Я указал следующие данные:

- Транспортное средство технически подходит для установки данного гидролифта

Да 	     Нет

- Установка была произведена в соответствии с инструкциями    по установке компании «ДОЛЛАНДИЯ» и приемные испытания   были проведены в соответствии с указаниями данной инструкции

Да    	     Нет

- Давление масла после проведения весового испытания при номинальной нагрузке =

Примечания: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата :_____________________    Подпись инспектора : _____________________

-С5-

Инструкция по проведениюежегодного осеннего технического обслуживания

Эта ниже приведенная инструкция определяет регламент работ по ежегодному техническому обслуживанию перед зимой. Следуйте по инструкции шаг за шагом, чтобы не забыть выполнить все пункты инструкции. Используйте краткую версию этой инструкции, если предпочитаете.

Это полное техническое обслуживаниеявляется подготовкой к обязательной СЕинспекции, которую эксперты должны провести без исключений и последующих комментариев.

| Тема | Затрагиваемые компоненты | Тип/описание контрольных работ |
| --- | --- | --- |
| 1.Сначала очистка мойкой высокого давления | Лифт полностью сверху и снизу шасси | Очисть лифтполностью от |
|  |  | загрязнений: пресс-маслёнки, |
|  |  | сварные швы, соединительные болты, гидравлические соединения и проконтролировать очистку визуально. |
| 2. Идентификация и маркировка | Стикер серийного номера / безопасности работ в пульте управления; стикер инструкции по эксплуатации на стене фургона; серийный номер на платформе и гидростанции; символы и пиктограммы в пульте управления; символы и пиктограммы на ножном пульте управления; маркировку центра тяжести платформы; маркировку зоны безопасности работ с платформой, а также проводку спирального кабеля внутреннего пульта управления Руководство по эксплуатации в кабине водителя | Разборчивость. Полнота текста. Корректный язык. Качество прилипания стикера. Присутствие, корректность языка, полнота описания. Ежегодные работы по обслуживанию обязательно зарегистрировать в отчёте |
| 3. Защита против неавторизованно го и некомпетентного использования гидроборта | Главный выключатель батареи (внешний блок управления) | Хорошая работа оборудования |
|  |  | при переводе ключа в |
|  |  | положение |
|  |  | включено/выключено; |
|  |  | Проверка общего состояния, |
|  |  | отсутствие коррозии на болтах крепления силового кабеля; Смазать фиксирующие болты |

|  | Выключатель в кабине водителя (опция); Селекторный переключатель в блоке управления | и проверить резиновое уплотнение крышки Правильная работа; Принцип удержания: возврат в 0-позицию; проверка общего состояния |
| --- | --- | --- |
| 4. Электрические элементы управления | Внешняя панель управления; | Общее состояние; Отсутствие внутри влажности/коррозии; Проверить проводку на прочность и надёжность крепления; Безупречная работа /автоматическийвозврат всех кнопок иконтактов в 0-позицию; Проверить сверху состояние резиновой защиты; Проверить состояние защитной оболочки; Смотри выше + проверить состояние резиновых втулок для проводов; Проверить электрокабели от платформы до рычагов подъёма и гидростанции; Проверить общее состояние соединительных розеток проводов; Проверить соединения на селекторном переключателе блока управления |
|  | джойстик, нажимные и |  |
|  | поворотные включатели и кнопки; Резиновую защиту кнопок и выключателей; 15A предохранитель; Электрические контакты нормально разомкнутые и нормально замкнутые; Ножной пульт управления; Проводка спирального кабеля |  |
| 5. Установленное электрооборудование | Аккумуляторные батареи (АКБ); Соединение силового кабеля к батареям; Терминал подключения для прицепа; 200-300A силовой предохранитель 35mm² силовой кабель от блока управления к батареям (АКБ); | Общее состояние, отсутствие коррозии; Техническое обслуживание и проверка уровня и плотности электролита АКБ (min=1,24 при температуре воздуха +25С); Корректное соединение, фиксация и крепление; Общее состояние, отсутствие коррозии следов перегрева и искрения; Надёжную фиксация и блокировка 35 мм2 силового кабеля Проверить состояние звукозащитной крышки Отсутствие сдавливания, истирания, повреждение |

|  | кабель между блоком управления и гидростанцией; Силовойкабель «-« (масса) между электромотором и шасси или коробом батарей(АКБ) (изоляцию); Провода к клапанам безопасности (гидрозамки) гидроцилиндров; провода к платформе (к ножному управлению и освещению ламп безопасности) Силовой провод «-« (масса) на шасси Изоляция «-« (массы) Соединение от блока управления в гидростанции; Соединение от проводов клапанов безопасности (гидрозамков) в гидростанции; Соединение дополнительных пультов управления Освещение платформы; Безопасность и выявление | защиты и изоляции; Корректное соединение и фиксация; Отсутствие коррозии и надёжность крепления; Хорошее соединение между гидростанцией и несущей балкой лифта Хорошее соединение между «-«(массой) и шасси; Хорошая изоляция «-« полюса электромотора и «-« кабеля от шасси, кронштейна блока управления; Общее состояние, отсутствие влаги и коррозии; Проверка всех электрических соединений на прочность и закрепление: электрические розетки имеют хорошую изоляцию корпуса; Общее состояние, отсутствие коррозии и повреждений; Хороший порядок работы/автоматический возврат в 0-позицию |
| --- | --- | --- |
| 6. Гидростанция | Корпус масляного бачка Уровень масла | Общее состояние; Проверить дно, корпус, логический клапан и маслонасос на сухость; Открыть крышку гидростанции и проверить общее состояние; Все гидравлические рукава должны проходить через уплотнительные резиновые втулки Проверить уровень масла, долить при необходимости; Выявить следы возможных протечек и отремонтировать проверить чистоту и вязкость масла. |

|  | Реле стартера, электромотор, электрическая соединительная коробка Соединения маслопроводов; Соединение маслобачка с насосом; Соединение маслонасоса с логическим клапаном | Или: Смените масло и фильтр (см. инструкцию по замене масла); Удалите воздух из системы общее состояние, отсутствие коррозии и следов возгарания; Проверить надёжность закрепления всех соединительных розеток Проверить хомуты на всасывающем/обратном шланге; Общее состояние; Наличие возможных протечек масла |
| --- | --- | --- |
| 7. Гидравлические рукава | Гидравлические гибкие рукава; Отвод гидравлических рукавов между гидроцилиндрами и шасси Фиксация маслопроводов и соединения | Общее состояние: резинового защитного покрытия, внутренней стальной оплётки на сдавливание и повреждения, истирание, фиксацию и соединение; Менять не реже 1 раза в 4 года Отсутствие коррозии, повреждений и возможных протечек масла, фиксация |
| 8. Гидроцилиндры | Все цилиндры Резиновые чехлы (пыльники) Цилиндры поворота Клапаны безопасности (гидрозамки) | Общее состояние, отсутствие протечек масла, деаэрация; Убедиться в отсутствии остатков краски на штоках гидроцилиндров проверить резиновые чехлы на сухость и мягкость, отсутствие затвердевания разрывов и проникания масла; Общее состояние, Свободное удаление воздуха (не сдавливается и не раздувается) и правильное крепление (не скручены); Состояние пружины; Отрегулировать при необходимости; Общее состояние, проверить работоспособность, |

|  |  | расстояние до бампера, фиксацию, опасное сдавливание, общее состояние и изоляцию проводов до гидростанции |
| --- | --- | --- |
| 9. Несущая балка | Конструкцию подъёмных рычагов Конструкция несущей балки Точки сочленения Сочленение осей Сочленение подшипников Рычаги механической «тильтсистемы» Монтажные пластины, установка на шасси | Общее состояние + качество сварных швов; Отсутствие трещин, деформаций и коррозии; Положение и состояние сварных швов на кронштейнах рычагов подъёма и несущей балки Общее состояние, отсутствие деформации, овальности Общее состояние, отсутствие износа, регулярно и хорошо смазывать, надёжное крепление петельных осей Общее состояние; Отсутствие деформации, трещин; Правильная работа мех. тильт-системы доворота к уровню земли Общее состояние, отсутствие деформации и трещин; Правильная затяжка (момент затяжки) монтажных болтов |
| 10. Платформа | Конструкция платформы Точки сочленения Ролл-стоп элементы / паллет-стоп элементы; | Общее состояние, отсутствие трещин, деформаций и коррозии; Состояние и прочность силовых рёбер жёсткости платформы Размещение/состояние приваренных кронштейнов к платформе Общее состояние, отсутствие овальности, износа, хорошая и регулярная смазка, корректная затяжка (момент затяжки) всех петель Общее состояние, Правильный порядок работы, |

|  | Освещение платформы, сигнальные флажки; Запоры платформы Защитные ролики платформы (колёса) | Правильный путь прокладки проводов от платформы к рычагам подъёма Заменить изношенные и повреждённые ролики |
| --- | --- | --- |
| 11.Лифт слайдер. Дополнительные элементы управления | Втягивающий цилиндр Скользящие пластины/трубы Упор скользящих труб Механические замки платформы | Общее состояние, |
|  |  | сухость/отсутствие остатков |
|  |  | краски на штоках цилиндров |
|  |  | Отсутствие |
|  |  | деформаций/разрушения механизма втягивающего цилиндра Отсутствие деформаций и разрушение крепления к шасси транспортного средства; Состояние, отсутствие сдавливания, истирания гидравлических рукавов цилиндра Общее состояние -распылить спрей - смазку на скользящие элементы; Отсутствие износа и разрушений нейлоновых прокладок / роликов подшипников Проверить, правильно ли зафиксирована несущая балка, а также нормально ли подходит платформа к уровню пола Состояние, правильный порядок работы |
| 12.Подворачивающийся гидроборт. Дополнительные элементы управления | Механизм разворота / направляющего шкива Торсионная пружина / рессоры Механические замки платформы | Правильный порядок работы, Отсутствие износа и деформации; Состояние, напряжение; Состояние, правильный порядок работы |
| 13.Общие операции; Практический тест | Основные операции с пустой платформой | Совершить все движения механизмов по несколько раз. Они должны работать без подклинивания и шума. Проверить их на отсутствие люфтов и деформаций при расположении груза на |

|  | Тест на грузоподъёмность: 125% -статический, 100% -динамический | платформе и также открывании/закрывании. Проверить правильный порядок работы автоматической tilt-системы; Проверить скорость передвижения, плавность работы, безопасность, эксплуатационные показатели, стабильность работы. Убедитесь, что грузоподъёмность достаточна и платформа нормально доходит до уровня пола. |
| --- | --- | --- |
| 14. Заключение | Полная смазка Администрирование | Проверить надёжность смазки через все пресс-маслёнки. Смазать до появления воротничка смазки сделать отчёт по проделанным сервисным работам для выставления счёта; Сделать запись в инструкцию по эксплуатации |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ для:

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ  СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ  ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ

Гидролифт, который указан в заявлении о соответствии был протестирован ______________________________(дата)  в соответствии с требованиями эксплуатационной безопасности и надёжности оборудования.

Во время проверки не было выявлено никаких дефектов

Во время проверки были выявлены следующие дефекты

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Степень проверки состояния: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Частичная проверка состояния: _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Гидролифт пригоден для дальнейшего использования:		 Да		 Нет

Город (ПГТ), дата: ____________________________________________________________________________________

Имя и задачи специалиста по экспертной оценке: _______________________________________________________ Название и адрес компании, проводящей экспертную оценку: _____________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

Для заполнения владельцем/пользователем: Повреждения не обнаружены Повреждения исправылены _______________________________________________________ Имя и подпись владельца/пользователя

)

ПО ВОПРОСАМ РЕМОНТА И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

(«ДОЛЛАНДИЯ»)

Обслуживание

Зомстрат, 9

Промзона E17-1 (Выход 12)

B -9160 Локерен БЕЛЬГИЯ Тел: +32 (0)9 349 06 92 -Факс: +32 (0) 9 349 09 77

Часы работы:

С понедельника по пятницу: 7:00 – 20:00; суббота: 7:30 – 12:00

9. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

9.1 Сертификат соответствия № РОСС ВЕ.МТ22.В03528

-С 27 -

9.2 Приложение к сертификату соответствия № РОСС ВЕ.МТ22.В03528

FÜR REPARATUREN UND ERSATZTEILABHOLUNG

SERVICE

Zoomstraat, 9 Industrieterrein E17-1 Exit 12 aus Antwerpen Exit 12 bis aus Gent B - 9160 LOKEREN

Tel.: 09/349.06.92 - Fax: 09/349.09.77

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7.00 - 21.15 Uhr Freitag : 7.00 - 20.30 Uhr Samstag: 7.30 –

12.00 Uhr